目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	21

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	34

四、主要环境影响和保护措施	44

五、环境保护措施监督检查清单	77

六、结论	78

附表	80

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 昊斯特年产铝箱体120万件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2408-320214-89-01-471052 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张卫华 | 联系方式 | 13812003999 |
| 建设地点 |  | 无锡市新吴区梅村群兴路79号3号厂房 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 120 度 26 分 46.96 秒， 31 度34分 5.09秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3392有色金属铸造 | 建设项目 行业类别 | 三十 金属制品业 68 铸造及其他金属制品制造339中的“其他（仅分割、焊接、组装的除外）” |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 无锡新吴区数据局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 锡新数投备〔2024〕57号 |
| 总投资（万元） |  | 3500 | 环保投资（万元） | 35 |
| 环保投资占比（%） |  | 1 | 施工工期 | 2025年9月至2025年12月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： □ | 租赁用地（用海） 面积（m2） | 1241.83 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划文件名称：《无锡新区高新区B区控制性详细规划（修编）》 审批机关：无锡市人民政府 审批文件：《市政府关于无锡新区高新区B区控制性详细规划（修编）的批复》 审批文号：锡政复[2022]4号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无锡市新吴区梅村工业集中区规划环境影响跟踪评价报告书》，于2017年12月26日通过无锡高新区环境保护委员会的审查， 锡新环委办发〔2017〕11号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、土地利用规划相符性 本项目位于无锡市新吴区梅村群兴路79号，根据《市政府关于无锡新区高新区B区控制性详细规划（修编）的批复》（锡政复[2022]4号）及土地利用规划图，建设项目地块属于“一类工业用地”，符合土地利用规划，该区域具备污染集中控制条件，其选址是可行的。 本项目地理位置图详见附图1，用地规划详见附图5。 2、园区产业定位相符性分析 本项目位于梅村工业集中区，园区产业定位为：重点发展机械、轻纺、电子、服装等轻污染行业。本项目属于机械行业，符合园区的产业定位。 3、与规划环评相符性分析 根据《无锡市新吴区梅村工业集中区规划环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见，相符性分析见下表。 表1-1 本项目与规划环评审查意见的对照表 序号; 审查意见; 本项目情况; 相符性. 集中区重点发展机械、轻纺、电子、服装等轻污染行业，引入项目须符合《产业结构调整指导目录(2011版)》(2013 年修正)、《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》等产业政策、法律法规和集中区产业发展负面清单的要求；集中区在后续发展过程中，可按照国家、江苏省和无锡市最新的产业政策和规划要求，对产业发展负面清单进行动态更新。对于区内现有的不符合产业定位及相关产业政策要求的企业，应加强日常环境管理监督，确保企业符合国家、江苏省、无锡市的环境保护要求，并按照相关产业退出政策实施搬迁转移。; 本项目属于有色金属制造业，属于允许类项目，符合国家和地方的产业政策。本项目位于太湖流域三级保护区，不产生含氮、磷的生产废水，符合《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》等产业政策。; 相符. 完善集中区规划，合理规划功能布局，按照《无锡新区总体发展规划(2005~2020)》《无锡市新吴区梅村街道总体规划(2015~2030)》，进一步优化集中区用地布局及产业结构，提高单位土地利用率。对于调整后拟开发的用地，在今后开发过程中，应严格按照规划的范围及用地性质进行开发。; 本项目位于无锡市新吴区梅村群兴路79号，属于工业用地，符合集中区土地利用规划要求。; 相符. 完善集中区配套的环保基础设施建设，协调推进梅村水处理厂的扩建，加快污水处理厂再生水回用管网的建设；集中区实行集中供热，供气管网覆盖范围内的自备锅炉及工业炉窑应使用天然气等清洁能源。; 本项目无含氮磷的生产废水产生，项目所在地供热、供汽管网均已铺设到位，满足污染集中控制条件。; 相符. 加强对工业集中区内现有工艺废气排放企业的管理，确保工艺废气均通过有效处理后达标排放；对新入区的排放大气污染物为主的企业应合理布局,并确保各类废气达标排放。; 本项目废气均经收集处理后有组织排放，收集效率和净化效率均达到90%以上。; 相符. 集中区内各企业应从源头控制实现废物减量化，一般工业固废分类收集，以便综合利用；危险废物须规划设置暂存场所，并委托有相应处置资质的单位进行处置；生活垃圾由环卫部门收集后统一处理。; 本项目一般固废由物资回收单位回收利用，危废委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门清运处置，固废均能妥善处置。; /. 集中区内各企业应规范编制应急预案，建立突发环境事件应急演练制度；应充分考虑事故废水的风险防范措施，设置的事故池须满足事故废水收集处理要求，防止事故废水对区域水环境造成不良影响。; 企业拟建立突发环境事件应急预案演练制度；完善火灾、泄漏等风险事故的防范措施，防止事故排水对区域水环境造成不利影响。; 相符. 加强集中区的环境监督管理，建立环境监测计划，对地表水、环境空气、环境噪声、地下水、土壤定期进行监测。; /; 相符. 集中区实行污染物排放总量控制，水污染物排放总量控制指标在接管的污水处理厂指标内平衡，大气污染物排放总量控制指标在供热的电厂指标内平衡，特征污染物排放总量控制指标在新吴区范围内平衡。; 本项目无含氮磷的生产废水产生，新增的废气在新吴区平衡。; 相符. 综上，本项目与规划环评要求相符。 |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目属于C3392有色金属铸造。经查实，本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；不属于《江苏省产业结构调整限制淘汰和禁止目录（2018年本）》中限制淘汰和禁止类；不属于《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》中的限制类和淘汰类，属于允许类；不属于《无锡市内资禁止投资项目目录》（2015年本）中禁止投资项目；不属于《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》中的限制类、淘汰类和禁止类。本项目符合国家和地方的产业政策。 本项目不属于《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险产品名录”，亦不属于高耗能行业。 综上，本项目符合国家和地方的产业政策。 2、太湖水污染防治相关法规相符性分析 （1）太湖流域保护区等级确定 根据《江苏省太湖水污染防治条例（2021修正）》，太湖流域划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸5公里区域、入湖河道上溯10公里以及沿岸两侧各1公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯50公里以及沿岸两侧各1公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号），“太湖流域除一二级保护区以外的区域为三级保护区”。建设项目位于太湖流域三级保护区内。 表1-2 本项目与太湖流域相关条例相符性分析情况表 文件; 相关条款; 本项目情况; 相符性. 《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日）; 第二十八条“禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭”。; 本项目属于C3392有色金属铸造，不属于造纸、制革、酒精、淀粉等行业。; 相符. 第二十九条“新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模”。; 本项目距离望虞河12.5km。; 相符. 第三十条“太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为”。; 本项目距离太湖13.1km，望虞河12.5km。; 相符. 《江苏省太湖水污染防治条例》; 第四十三条规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。; 本项目位于太湖流域三级保护区内。不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀类项目。本项目生活污水经预处理后接管梅村水处理厂。固体废物分类收集和处理处置，不随意倾倒，厂区内设置专门的危废仓库和一般固废仓库；本项目不涉及违法建设行为。; 相符. 由上表可知：本项目建设与《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》要求相符。 3、“三线一单”相符性分析 ①生态红线 本项目位于无锡市新吴区梅村群兴路79号，结合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）或《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知（苏政发[2020]1号）》，本项目与国家级及江苏省生态红线最近保护目标之间关系见下表。 表1-3 重要生态功能区一览表 环境要素; 生态红线名称; 主导生态功能; 方位; 距离（m）; 红线区域范围; 环境功能. 生态环境; 无锡宛山荡省级湿地公园; 湿地生态系统保护; 东北; 6400; 2.09km2; 江苏省国家级生态保护红线规划区域. 0.34km2; 生态空间管控区. 由上表可知，项目选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）以及《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）中的相关要求。 ②与《生态环境分区管控管理暂行规定》（环环评[2024]41号）、《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函﹝2023﹞81 号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》、《关于印发无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（锡环委办[2020]40 号）相符性分析 根据《生态环境分区管控管理暂行规定》（环环评[2024]41号）：建设项目开展环评工作初期，应分析与生态环境分区管控要求的符合性，对不满足要求的，应进一步论证其生态环境可行性，优化调整项目建设内容或重新选址。建设项目环评审批部门开展审批时，应重点审查项目选址选线、生态影响、污染物排放、风险防范等与生态环境分区管控方案的符合性。 根据《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》，无锡市划定环境管控单元分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。本项目位于“安镇街道”范围内，属于一般管控单元，环境管控单元编码：ZH3202053147，不涉及优先保护单元。本项目通过江苏省生态环境厅江苏省生态环境分区管控综合服务平台（http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:8089/sxydOuter/）分析，对照《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（锡环委办[2020]40 号），本项目的建设不在该文件的负面清单之内，符合重点管控要求。 表1-4 与生态环境管控单元准入清单相符性分析 序号; 类别; 内容; 本项目情况; 相符性. 《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《关于印发无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（锡环委办[2020]40 号）. 1; 空间布局约束; （1）禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 （2）禁止引进高污染、高能耗、资源性（“两高一资”）项目。 （3）限制高毒农药项目。 （4）禁止建设增加铅、汞、铬、镉、砷五类重点重金属污染物排放的项目。 （5）禁止新增化工企业项目（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目）；现有化工企业只允许在原有生产产品种类、产能规模、排放总量不增加的前提下进行安全隐患改造、节能环保设施改造和智能化提升改造，现有化工企业严格按照《省政府办公厅关于开展全省化工企业“四个一批”专项行动的通知》(苏政办发〔2017〕6号)要求进行整治。 （6）禁止新建、扩建燃烧原（散）煤、重油、渣油、石油焦等高污染燃料或者直接燃用各种可燃废物的设施和装置。 （7）禁止引进属于《产业结构调整指导目录(2019版)》中的限制和淘汰类项目、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》(2013年修正)中的限制和淘汰类项目、《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中的限制和禁止类项目、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》中的禁止和淘汰类项目、《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》中的禁止类项目。 （8）禁止引进不符合园区规划产业定位、不满足总量控制要求的项目。 （9）禁止引进环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目。 （10）禁止引进国家、江苏省、无锡市明确规定不得审批的建设项目。; （1）本项目不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。 （2）本项目不属于高污染、高能耗、资源性（“两高一资”）项目。 （3）本项目无铅、汞、铬、砷、镉、镍、铜重金属污染排放。 （4）本项目无铅、汞、铬、砷、镉、镍、铜重金属污染排放。 （5）本项目不属于化工企业项目。 （6）本项目不使用高污染燃料且无直接燃用各种可燃废物的设施和装置。 （7）本项目行业类别为C3392有色金属铸造。不属于《产业结构调整指导目录(2024版)》中的限制和淘汰类项目、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》中的禁止和淘汰类项目、《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》中的禁止类项目。 （8）本项目属于机械行业，符合开发区产业定位。 （9）本项目污染物总量指标已落实。 （10）本项目不属于国家、江苏省、无锡市明确规定不得审批的建设项目。; 相符. 2; 污染物排放管控; （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 （2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。; 本项目新增废水污染物均在污水处理厂总量内平衡，水污染物总量指标已纳入梅村水处理厂的指标计划内；新增废气总量在新吴区范围内平衡。; 相符. 3; 环境风险防控; 集中区内各企业应规范编制应急预案，建立突发环境事件应急演练制度；应充分考虑事故废水的风险防范措施，设置的事故池须满足事故废水收集处理要求，防止事故排水对区域水环境造成不良影响。; 建设单位已制定详细的环境管理及环境检测计划。; 相符. 4; 资源开发效率要求; 禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：1、除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 本项目不进行“Ⅱ类”燃料的销、售和使用。; 相符. 二; 《2023 年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》 （环办环评函﹝2023﹞81 号）. 1; 空间布局约束; （1）各类开发建设活动应符合无锡市国土空间总体规划、控制性详细规划等相关要求。（2）禁止引进列入《无锡市产业结构调整指导目录》(锡政办发(2008)6号)禁止淘汰类的产业。（3）位于太湖流域的建设项目，符合《江苏省太湖流域水污染防治条例》等相关要求。; 本项目位于无锡市新吴区梅村群兴路79号，地块属于工业用地，符合国土空间总体规划；不属于《无锡市产业结构调整指导目录》禁止淘汰类的产业；项目符合《江苏省太湖流域水污染防治条例》等相关要求。; 相符. 2; 污染物排放管控; （1）落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。（2）进一步开展管网排查，提升污水收集效率。强化餐饮油烟治理，加强噪声污染防治严格施工扬尘监管，加强土壤和地下水污染防治与修复。（3）加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量; 本项目新增废水污染物均在污水处理厂总量内平衡，水污染物总量指标已纳入梅村水处理厂的指标计划内；新增废气总量在新吴区范围内平衡。; 相符. 3; 环境风险防控; （1）加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。（2）合理布局商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染物排放较大的建设项目布局。; 建设项目已制定详细的环境管理及环境检测计划。企业将定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查，提升应急监测能力。; 相符. 4; 资源开发效率要求; （1）优化能源结构，加强能源清洁利用。（2）万元GDP能耗、万元GDP用水量等指标达到市定目标。（3）提高土地利用效率、节约集约利用土地资源。（4）严格按照《高污染燃料目录》要求，落实相应的禁燃区管控要求。; 本项目熔化工序使用的燃气为清洁能源；企业严格按照《高污染燃料目录》要求，落实相应的禁燃区管控要求。; 相符. ③环境质量底线 项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据《2023年度无锡市生态环境状况公报》的无锡市区基本污染物质量监测数据，评价区O3未能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准；建设项目纳污水体为梅花港，各监测断面COD、SS、氨氮、总磷监测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。本项目废气、废水、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 ④资源利用上线 土地资源：本项目在梅村街道规划用地内实施，未突破梅村街道土地资源总量上线要求。 水资源及能耗：本项目给水、供电、供气由高新区市政统一供给，无其他自然资源消耗。因此，项目建设不超过区域资源上线要求。 ⑤环境准入负面清单 本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》 中禁止发展产业范围。 - 根据《市场准入负面清单》（2025年版），分析本项目的相符性。具体负面清单如下： 表1-5 《市场准入负面清单》（2025年版）的相符性分析 序号; 内容; 本项目情况; 相符性分析. 三、制造业; 未获得许可，不得从事特定化学品的生产经营及项目建设，不得从事金属冶炼项目建设。; 本项目行业类别为C3392有色金属铸造，不属于金属冶炼项目。; 符合. - 根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）江苏省实施细则》（长江办[2022]55号），分析本项目的相符性。具体负面清单如下： 表1-6 与苏长江办[2022]55号的相符性分析 序号; 内容; 本项目情况; 相符性分析. 1; 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目行业类别为C3392有色金属铸造，不属于码头项目。; 符合. 2; 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目距离最近的国家级生态保护红线-无锡宛山荡省级湿地公园6.4km。项目不位于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，以及风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 符合. 3; 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目距离太湖约13.1km、望虞河12.5km，根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号），项目所在地属于太湖三级保护区范围内，项目行业类别为C3392有色金属铸造，不属于上述禁止建设项目。; 符合. 4; 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目位于无锡市新吴区梅村群兴路79号，不位于水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，以及国家湿地公园的岸线和河段范围内。项目行业类别为C3392有色金属铸造，不属于上述禁止建设项目。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目行业类别为C3392有色金属铸造，不属于上述禁止项目。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目污水依托现有污水排放口，不新增污水排放口。; 符合. 7; 禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其他禁渔水域开展生产性捕捞。; 项目行业类别为C3392有色金属铸造，不属于生产性捕捞。; 符合. 8; 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目; 项目行业类别为C3392有色金属铸造，不属于化工项目。; 符合. 9; 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目行业类别为C3392有色金属铸造，不属于上述禁止项目。; 符合. 10; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 项目所在地属于太湖三级保护区范围内，项目行业类别为C3392有色金属铸造，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 符合. 11; 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 项目行业类别为C3392有色金属铸造，不属于燃煤发电项目。; 符合. 12; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目行业类别为C3392有色金属铸造，不属于上述禁止建设项目。; 符合. 13; 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。; 项目行业类别为C3392有色金属铸造，不属于化工项目。; 符合. 14; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 公司位于新吴区梅村群兴路79号，周边不涉及化工企业。; 符合. 15; 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石 、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 项目行业类别为C3392有色金属铸造，不属于上述禁止建设项目。; 符合. 16; 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。; 项目行业类别为C3392有色金属铸造，不属于上述禁止建设项目。; 符合. 17; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 项目行业类别为C3392有色金属铸造，不属于上述禁止建设项目。; 符合. 18; 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 项目行业类别为C3392有色金属铸造，本项目为扩建项目，不属于上述禁止项目。; 符合. 19; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目行业类别为C3392有色金属铸造，本项目为扩建项目，不属于上述禁止项目。; 符合. 20; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目满足法律法规及相关政策文件。; 符合. 由上表可见，本项目符合环境准入负面清单要求。 根据《无锡市新吴区梅村工业集中区规划环境影响跟踪评价报告书》相关限制条件，分析本项目与环境准入负面清单相符性分析。 表1-7本项目与无锡市新吴区梅村工业集中区规划环境影响跟踪评价环境准入清单相符性分析 序号; 具体要求; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止新建、改建、迁建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放氮、磷等污染物的企业和项目，禁止引进纯电镀加工类项目。; 本项目不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染等行业，不涉及电镀工序，且无含氮、磷的生产废水产生。; 符合. 2; 禁止引进高污染、高能耗、资源性（“两高一资”）项目。; 本项目不属于高污染、高能耗、资源性（“两高一资”）项目。; 符合. 3; 禁止含医药、农药等化工中间体合成生产的化工项目。; 本项目不属于含医药、农药等化工中间体合成生产的化工项目。; 符合. 4; 禁止建设增加铅、汞、铬、砷、镉五类重点重金属污染物排放的项目。; 本项目不产生铅、汞、铬、砷、镉五类重点重金属污染物。; 符合. 5; 禁止新建化工企业项目(除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质升级、结构调整以外的改扩建项目);现有化工企业只允许在原有生产产品种类、规模、排放总量不增加的前提下进行安全隐患改造、节能环保设施改造和智能化提升改造。现有化工企业严格按照《省政府办公厅关于开展全省化工企业“四个一批”专项行动的通知》(苏政办发(2017)6号)要求进行整治。; 本项目不属于化工企业。; 符合. 6; 禁止新建、扩建燃料原煤、重油、渣油、石油焦等高污染燃料或者直接燃用各种可燃废物的设施和装置。; 本项目不使用原煤、重油、渣油、石油焦等高污染燃料，也不直接燃用各种可燃废物。; 符合. 7; 禁止引进属于《产业结构调整指导目录(2017年本)》中的限制和淘汰类项目、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》(2013年修正)中的限制和淘汰类项目、《外商投资产业指导(2017年修订)中的限制和禁止类项目、无锡产业结构调整指导目录(试行)》中的禁止和海汰类项目，《无锡市内资禁止投资项目目录》(2015年本)中的禁止类项目。; 本项目符合国家和地方的产业政策。; 符合. 8; 禁止引进不符合梅村工业集中区规划产业定位、不满足总量控制要求的项目。; 本项目属于有色金属铸造业，符合园区产业定位，新增的大气污染物在新吴区平衡，新增水污染物在梅村水处理厂内平衡。; 符合. 9; 禁止引进环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目。; 本项目不属于环境污染严重项目，同时已按要求落实排放总量。; 符合. 10; 禁止引进国家、江苏省、无锡市明确规定不得审批的建设项目。; 本项目不属于国家、江苏省、无锡市明确规定不得审批的建设项目。; 符合. 11; 禁止引进VOCs收集及去除效率达不到90%要求的企业。; 本项目压铸工序产生的VOCs经集气罩收集，二级活性炭处理，收集效率和去除效率均可达到90%以上。; 符合. 由上表可知，本项目符合环境准入负面清单要求。 4、与《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》相符性分析 表1-8 本项目 “源头管控行动”工作意见相符性分析 类别; 内容; 相符性分析; 相符性. 生产工艺、装备、原料、环境四替代; 用国际国内先进工艺、装备、低挥发水性溶剂等环境友好型原材料、先进高效的污染治理设施替代传统工艺、普通装备、高挥发性原料、落后的污染治理设施。; 本项目使用先进设备，工艺先进；本项目不使用高挥发性原料、落后的污染治理设施。; 相符. 从场址选取、厂区布局、厂房设计、设备选型等方面充分考虑环境保护的需求，从源头控制无组织排放、初期雨水收集、环境风险防范等问题。; 本项目位于无锡市新吴区梅村群兴路79号，属于工业用地，产生的废气均经处理后排放，园区雨水排口设有切断阀门，企业拟配备必要的风险防范设施和应急物资。; 相符. 生产工艺选用的各种涂料、厂房建筑用涂料、工业设备防护涂料等，除有特殊要求外，必须选用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GBT38597-2020)标准的产品。对“两高”项目(当前按煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材界定)要严格环境准入，满足总量控制、碳达峰碳中和目标、生态环境准入清单、规划环评及行业建设环境准入条件。; 本项目不涉及涂装等工序，不属于煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材等“两高”项目。; 相符. 生产过程中水回用、物料回收; 强化项目的节水设计，提高项目中水回用率，新建、改建项目的中水回用水平必须高于行业平均水平，达到国内先进水平以上。; 本项目产生的生活污水经化粪池处理后接管梅村水处理厂。; 相符. 根据《江苏省太湖水污染防治条例》规定，非战略性新兴产业，不得新增含磷、氮的生产废水。用水量较大的印染、电子等行业必须大幅提高中水回用率。; 本项目不产生含氮、磷的生产废水。生活污水经化粪池预处理后接管梅村水处理厂处理。; 相符. 冷却水强排水、反渗透(RO)尾水等“清净下水”必须按照生产废水接管，不得接入雨水口排放。; 本项目冷却水强排水按照生产废水接管。; 相符. 强化生产过程中的物料回收利用，鼓励有条件的挥发性有机物排放企业(如印刷、包装类企业)通过冷凝、吸附、吸收等技术实现物料回用。; 本项目从事有色金属铸造，压铸过程中产生的有机废气采用水喷淋+过滤+二级活性炭吸附处理。; 相符. 强化固体废物源头减量和综合利用，配套的回收利用设施必须达到主生产装置同样的设计水平和环保要求，提升回收效率，需外送利用处置固体废物和危险废物的，在本市应具有稳定可靠的承接单位。; 本项目一般固废物资单位回收利用，危险废物均委托有资质的单位处置。; 相符. 治污设施提高标准、提高效率; 项目审批阶段必须征求水、气、固体等要素部门意见，审核项目污染防治措施是否已达到目前上级要求的最先进水平，未达最严标准、最新要求的一律不得审批。要按照所属行业的《排污许可证申请与核发技术规范》要求，选择采用可行性技术，提高治污设施的标准和要求，对于未采用污染防治可行技术的项目不予受理；鼓励采用具备应用案例或中试数据等条件的新型污染防治技术。; 本项目熔化、压铸产生的废气经集气罩收集，水喷淋+过滤+二级活性炭处理，与天然气燃烧废气一起于15m高排气筒FQ-04排放。废气收集效率达到90%以上，可有效控制无组织的排放。参考《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造行业（HJ1115-2020）》，本项目符合可行技术相关要求。本项目不涉及锅炉、工业炉窑。; 相符. |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 5、与挥发性有机物污染防治相关文件的相符性分析 表1-9 本项目与挥发性有机物污染防治相关文件的相符性分析一览表 文件; 相关条款; 本项目情况; 相符性. 《关于印发<2020 年挥发性有机物治理攻坚方案> 的通知》; 坚持长期治理和短期攻坚相衔接，深入实施《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，严格落实无组织排放控制等新标准要求，突出抓好企业排查整治和运行管理；坚持精准施策和科学管控相结合，以石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等为重点领域，以工业园区、企业集群和重点企业为重点管控对象，全面加强对光化学反应活性强的VOCs物质控制；坚持达标监管和帮扶指导相统一，加强技术服务和政策解读，强化源头、过程、末端全流程控制，引导企业自觉守法、减污增效；坚持资源节约和风险防控相协同，大力推动低（无）VOCs原辅材料生产和替代，全面加强无组织排放管控，强化精细化管理，提高企业综合效益。; 本项目属于C3392有色金属铸造，压铸产生的有机废气经集气罩收集（捕集率≥90%）水喷淋+过滤+二级活性炭处理（处理率≥90%），于15米高排气筒FQ-04排放，废气处理工艺为成熟有效的工艺。; 相符. 江苏省挥发性有机物污染防治管理办法; 第二十一条“产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置”。; 本项目挥发性有机物主要是压铸工序产生的有机废气，产生的废气收集处理后达标排放。; 相符. 关于印发《无锡市重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（锡大气办〔2021〕11号）; （五）其他企业。其他行业企业涉 VOCs 相关工序，要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。; 本项目不涉及涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等。; 相符. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）; （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目不涉及涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等。; 相符. （二）全面加强无组织排放控制。推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。; 本项目废气通过集气罩收集，废气收集率达到90%以上，有效控制无组织废气排放。. （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。; 本项目压铸产生的有机废气采用水喷淋+过滤+二级活性炭处理，确保对有机废气处理效率达到90%以上，处理技术合理可行。. 由上表可知，本项目符合挥发性有机物污染防治相关文件要求。 6、与《省生态环境厅关于印发<江苏省铸造行业大气污染综合治理方案>的通知》（苏环办〔2023〕242 号）相符性分析 表1-10 本项目与苏环办〔2023〕242 号相符性分析 内容; 相符性分析; 相符性. 二、大气污染防治要求. (一) 有组织排放控制要求冲天炉烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度小时均值分别不高于 40、200、300 毫克/立方米；燃气炉烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度小时均值分别不高于 30、100、400 毫克/立方米；电弧炉、感应电炉、精炼炉等其他熔炼(化)炉、保温炉烟气颗粒物浓度小时均值不高于 30 毫克/立方米。自硬砂及于砂等造型设备、落砂机和抛(喷)丸机等清理设备、加砂和制芯设备浇注区的颗粒物浓度小时均值不高于 30 毫克/立方米。砂处理及废砂再生设备烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度小时均值分别不高于 30、150、300 毫克/立方米；铸件热处理设备烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度小时均值分别不高于 30、100、300 毫克/立方米。表面涂装设备(线)烟气的颗粒物、苯、苯系物NMHC(非甲烷总烃)、TVOC (总挥发性有机物)浓度小时均值分别不高于 30、1、60、100、120 毫克/立方米。其他生产工序或设备、设施烟气颗粒物浓度不高于 30 毫克/立方米。车间或生产设施排气中 NMHC 初始排放速率>2kg/h的，VOCs (挥发性有机物)处理设施的处理效率不低于80%。; 本项目燃气炉烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度小时均值分别小于 30、100、400 mg/m3，颗粒物浓度小时均值小于30mg/m3。本项目压铸产生的有机废气采用水喷淋+过滤+二级活性炭处理，处理技术合理可行。; 相符. (二) 无组织排放控制要求 1.颗粒物无组织排放控制要求。企业厂区内颗粒物无组织排放 1 小时平均浓度值不高于 5 毫克/立方米。物料储存：煤粉膨润土等粉状物料和硅砂应袋装或罐装，并储存于封闭储库或半封闭料场(堆棚)中。生铁、废钢、焦炭和铁合金等粒状、块状散装物料应储存于封闭储库、料仓中，或储存于半封闭料场(堆棚)中。物料转移和输送：粉状、粒状等易散发粉尘的物料厂内转移、输送过程，应封闭；转移、输送、装卸过程中产尘点应采取集气除尘措施，或喷淋(雾)等抑尘措施；除尘器卸灰口应采取遮挡等抑尘措施，除尘灰不得直接卸落到地面；除尘灰采取袋装、罐装等密闭措施收集、存放和运输；厂区道路应硬化，并采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁。铸造：冲天炉加料口应为负压状态，防止粉尘外泄。废钢、回炉料等原料加工工序和孕育变质、炉外精炼等金属液处理工序产尘点应安装集气罩，并配备除尘设施。造型、制芯、浇注工序产尘点应安装集气罩并配备除尘设施，或采取喷淋(雾)等抑尘措施。落砂、抛丸清理、砂处理工序应在封闭空间内操作，废气收集至除尘设施；未在封闭空间内操作的，应采用固定式、移动式集气设备，并配备除尘设施。; 本项目厂区内颗粒物无组织排放监控浓度执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)表A.1标准(5mg/m3)。本项目不涉及粉状物料；铝锭等散装物料贮存在车间内原料仓库。厂区道路已硬化，并定期清扫。本项目不涉及冲天炉，燃气熔炼炉加料口已设集气罩，进行粉尘收集；熔化、压铸工序已安装集气罩，废气收集后采用水喷淋+过滤+二级活性炭处理达标排放。; 相符. 2.VOCs 无组织排放控制要求。厂区内 NMHC 无组织排放 1 小时平均浓度不高于 10 毫克/立方米，任意一次浓度不高于 30 毫克/立方米。VOCs 物料的储存和转移:涂料、树脂、固化剂、稀释剂、清洗剂等 VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储库中。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗的专用场地；盛装 VOCS 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；转移 VOCs 物料时，应采用密闭容器。表面涂装：表面涂装的配料、涂装和清洗作业应在密闭空间内进行，废气应排至废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集处理措施。设备与管线组件 VOCs 泄露控制要求、敞开液面 VOCs 无组织排放控制要求等，应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)。; 厂区内NMHC无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》( DB32/4041-2021）表2标准。本项目不涉及涂料、树脂、稀释剂、清洗剂等，压铸使用脱模剂，采用包装桶贮存在车间内，非取用时液体物料加盖封口，保持密闭。本项目不涉及表面涂装等工序。压铸废气(非甲烷总经）采用集气罩收集、二级活性炭工艺处理。; 相符. 三、重点任务. (二)推进产业结构优化。严格执行质量、环保、能耗、安全等相关法律法规标准和《产业结构调整指导目录》等政策，配合工信、发改等部门依法依规淘汰工艺设备落后、污染排放不达标、生产安全无保障的落后产能。加快存量项目升级改造，推进企业合理选择成熟高效的污染治理技术和先进工艺,提高行业竞争能力。严格审批新建、改扩建项目，新建、改扩建项目清洁生产水平达到先进水平，确保项目备案、环评、排污许可、安评节能、审查等手续清晰、完备，项目建设符合相关法律法规标准要求。严格落实主要污染物排放总量控制、能源消耗总量和强度调度控制，坚决遏制不符合要求的项目盲目发展和低水平重复建设，防止产能盲目扩张，切实推进铸造行业产业结构优化升级。; 本项目严格执行各项法律法规标准，符合《产业结构调整指导目录》等政策，不属于淘汰类工艺装备，不属于落后产能；根据污染物产排情况分析，本项目污染物能达标排放。本项目新增水污染物在梅村水处理厂的污染物排放总量控制指标内平衡；大气污染物排放总量在新吴区范围内平衡。待本项目通过审批后，将依法完善安评、节能审查等手续。; 相符. (三)确保全面达标排放。铸造企业依法申领排污许可证严格持证排污、按证排污并按排污许可规定落实自行监测、台账记录、执行报告、信息公开等要求。推动现有企业和新建企业参照装备水平及生产工艺、污染治理技术、排放限值、无组织排放、监测监控水平、环境管理水平和运输方式等绩效差异化指标要求，积极培育环保绩效AB级的标杆铸造企业，带动全行业污染治理水平提升。铸造企业严 格 执 行 《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)，加强无组织排放控制，不能稳定达标排放的，限期完成设施升级改造，不具备改造条件及改造后仍不能达标的，依法依规进行淘汰。推动铸造用生铁企业参照钢铁行业超低排放改造要求，开展有组织、无组织和清洁运输超低排放改造和评估监测。铸造企业应安装自动监测、视频监控、用电监控等监测监控设施，强化全过程全流程精细化管理。对物料储存与输送、金属熔炼(化)、造型、制芯、浇注、清理、砂处理、废砂再生、铸件热处理等主要产尘点位和设施安装高清视频监控设施，生产设施和治污设施应安装用电监控设施，生产车间门口和厂区内物料运输主干道路口等关键点位布设空气质量监测微站，有条件的铸造企业应安装分布控制系统(DCS)。推进铸造企业建设全厂一体化环境管控平台，记录有组织排放、无组织排放相关监测监控和治理设施运行情况。自动监测、用电监控、空气质量监测微站、DCS 系统等数据至少保存五年以上，高清视频监控数据至少保存一年以上。; 企业已申领排污许可证，按证排污，按要求进行自行监测、台账记录、执行报告和信息公开等。企业废气排放将执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)、江苏省《大气污染物综合排放标准》( DB32/4041-2021)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB32/3728-2020)。企业后期将依法安装自动监测、视频监控、用电监控等监测监控设施，在熔化、压铸等产尘点和设施安装视频监控，生产设施和治理设施安装用电监控；车间门口、物料运输主干道路等布设空气质量监测微站；自动监测、用电监控等数据至少保存5年以上，视频监控数据至少保存1年以上。; 相符. (四)推动实施深度治理。各地组织铸造企业根据《铸造工业大气污染防治可行性技术指南》 (HJ 1292-2023 )，选择适合自身的高效污染防治技术开展深度治理，实现源头减排、过程控制和末端治理的全流程深度治理。源头减排方面，可采用少/无煤粉粘土砂添加替代技术、改性树脂粘结剂(含固化剂)替代技术、陶瓷砂替代技术、无机粘结剂替代技术、水基铸型涂料替代技术、低(无)VOCs 含量涂料替代技术等实现煤粉、粘结剂硅砂、涂料等原辅材料的替代。过程控制方面，可采用炉盖与除尘一体化技术、金属液定点处理技术、微量喷涂技术、金属液封闭转运技术、静电喷涂技术、阴极电泳技术、湿式机械加工技术实现废气高效收集、涂料高效喷涂和重复利用。颗粒物治理，可采用旋风除尘技术、袋式除尘技术、滤筒除尘技术、湿式除尘技术、漆雾处理技术等。SO2(二氧化硫)治理，可采用湿法脱硫技术(钠碱法脱硫技术和双碱法脱硫技术，需配合自动添加脱硫剂设备、自动 pH 值监测、曝气等系列设施配套使用)、干法脱硫技术(钠基吸收剂细度一般不小于 800 目，钙基吸收剂细度一般不小于 300 目)等。NOx(氮氧化物)治理，可采用低氮燃烧、SCR(选择性催化还原)、SNCR(选择性非催化还原)等高效脱硝技术。VOCs 治理，可采用吸附技术(固定床吸附和旋转式吸附)、燃烧技术(催化燃烧、蓄热燃烧、热力燃烧)、吸收技术(化学吸收、物理吸收)等。油雾治理，可采用机械过滤技术和静电净化技术等。鼓励铸造企业的大宗物料和产业运输采用铁路、水路、管道或管状带式输送机等清洁运输方式，运输车辆优先采用新能源汽车。; 本项目采用末端治理技术进行废气处理，熔化、压铸工序产生的废气采用水喷淋+过滤+二级活性炭处理。; 相符. 7、与《工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》（工信部联通装〔2023〕40 号）相符性分析 表1-11 本项目与工信部联通装〔2023〕40 号相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. （一）提高行业创新能力. 2、发展先进铸造工艺与装备。重点发展高紧实度粘土砂、自动化造型、高效自硬砂铸造、精密组芯造型、壳型铸造、离心铸造、金属型铸造、铁模覆砂、消失模/V法/实型铸造、轻合金高压/挤压/差压/低压/半固态/调压铸造、硅溶胶熔模铸造、短流程铸造、砂型3D 打印等先进铸造工艺与装备。; 本项目铸造属于金属型铸造，属于重点发展的先进铸造工艺。; 相符. （二）推进行业规范发展. 1、推进产业结构优化。严格执行节能、环保、质量、安全技术等相关法律法规标准和《产业结构调整指导目录》等政策，依法依规淘汰工艺装备落后、污染物排放不达标、生产安全无保障的落后产能。鼓励大气污染防治重点区域加大淘汰落后力度。铸造企业不得采用无芯工频感应电炉、无磁轭（≥0.25 吨）铝壳中频感应电炉、水玻璃熔模精密铸造氯化铵硬化模壳、铝合金六氯乙烷精炼等淘汰类工艺和装备。加快存量项目升级改造，推进企业合理选择低污染、低能耗、经济高效的先进工艺技术，提升行业竞争能力。强化铸造和锻压与装备制造业协同布局，引导具备条件的企业入园集聚发展，提升产业链供应链协同配套能力，构建布局合理、错位互补、供需联动、协同发展的产业格局。; 本项目严格执行各项法律法规标准，符合《产业结构调整指导目录》等政策，不属于淘汰类工艺装备，不属于落后产能；根据污染物产排情况分析，本项目污染物能达标排放。 本项目不涉及无芯工频感应电炉、无磁轭（≥0.25 吨）铝壳中频感应电炉、水玻璃熔模精密铸造氯化铵硬化模壳、铝合金六氯乙烷精炼等淘汰类工艺和装备。; 相符. （三）加快行业绿色发展. 2.提升环保治理水平。依法申领排污许可证，严格持证排污、按证排污并按排污许可证规定落实自行监测、台账记录、执行报告、信息公开等要求。综合考虑生产工艺、原辅材料使用、无组织排放控制、污染治理设施运行效果等，建设一批达到重污染天气应对绩效分级A 级水平的环保标杆企业，带动行业环保水平提升。铸造企业严格执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726）及地方排放标准，加强无组织排放控制，不能稳定达标排放的，限期完成设施升级改造，不具备改造条件及改造后仍不能达标的，依法依规进行淘汰。鼓励铸造用生铁企业参照钢铁行业超低排放改造要求开展有组织、无组织和清洁运输超低排放改造，支持行业协会公示进展情况。; 建设单位已申领排污许可证，按证排污，按要求进行自行监测、台账记录、执行报告和信息公开等。废气排放将执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)、江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）和江苏省《大气污染物综合排放标准》( DB32/4041-2021）。本项目不涉及使用生铁。; 相符. 8、与《省工业和信息化厅、省发展改革委、省生态环境厅关于印发<关于推动全省铸造和锻压行业高质量发展的实施意见>的通知》（苏工信装备〔2023〕403 号）相符性分析 表1-12 本项目与苏工信装备〔2023〕403 号相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. （二）坚持规范发展，推进产业结构优化. 1．引导行业规范发展。各级发展改革、工业和信息化、生态环境、应急管理、市场监管部门要严格执行节能、环保、质量、安全技术等相关法律法规标准和《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类目录，依法依规淘汰工艺装备落后、污染物排放不达标、生产安全无保障的落后产能。各级生态环境部门要严格落实主要污染物排放总量控制，依法依规制定污染防治方案，推动源头减排、过程控制和末端治理全过程深度治理。各级发展改革、工业和信息化部门要有效落实能源消耗总量和强度调控制度，以降碳为方向，加强能力建设，健全配套制度，推动能耗双控逐步转向碳排放总量和强度双控制度。各级工业和信息化部门要严格按照国家和省有关产业政策，依法依规淘汰无芯工频感应电炉、无磁轭（≥0.25 吨）铝壳中频感应电炉等落后工艺装备。新建、改扩建项目单位产品的能耗、物耗、水耗、资源综合利用和污染物排放量等指标应符合相关法律法规标准要求。（省发展改革委、省工业和信息化厅、省生态环境厅、省应急厅、省市场监管局，各设区市人民政府按职责分工负责）; 本项目严格执行各项法律法规标准，符合《产业结构调整指导目录》等政策，不属于淘汰类工艺装备，不属于落后产能；根据污染物产排情况分析，本项目污染物能达标排放。 本项目水污染物总量已纳入梅村水处理厂的排污总量；大气污染物排放总量在新吴区范围内平衡。本项目通过末端治理技术进行废气治理。 本项目不涉及无芯工频感应电炉、无磁轭（≥0.25 吨）铝壳中频感应电炉等落后工艺和装备。 本项目单位产品的能耗、物耗、水耗、污染物排放量等符合相关法律标准要求。; 相符. 2．加强项目建设服务。各级发展改革、工业和信息化、生态环境、应急管理、行政审批部门要依照《江苏省企业投资项目核准和备案管理办法》《江苏省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法》《江苏省固定资产投资项目节能审查实施办法》《排污许可管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等文件要求开展项目服务，确保新建、改扩建项目备案、环评、排污许可、安评、节能审查等手续合规、完备，项目建设符合相关法律法规标准要求。加快存量项目升级改造，推进企业选择低污染、低能耗、经济高效的先进工艺技术，提升行业竞争能力。（省发展改革委、省工业和信息化厅、省生态环境厅、省应急厅，各设区市人民政府按职责分工负责）; 本项目正在进行环评审批；企业已申领排污许可证，待本项目通过审批后，将进行排污许可证变更。建设单位将依法完善安评、节能审查等手续。; 相符. （五）强化企业主体责任，提升绿色安全发展水平. 2．加大环保治理力度。铸造和锻压企业应当依法申领排污许可证，严格持证排污、按证排污并按排污许可证规定落实自行监测、记录报告、信息公开等要求。铸造企业应当严格执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）及地方标准，加强无组织排放控制。不能稳定达标排放的，限期完成设施升级改造；不具备改造条件及改造后仍不能达标的，依法依规关停退出。（省生态环境厅，各设区市人民政府按职责分工负责）; 建设单位已申领排污许可证，按证排污，按要求进行自行监测、台账记录、执行报告和信息公开等。废气排放将执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)、江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）和江苏省《大气污染物综合排放标准》( DB32/4041-2021）。; 相符. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| - 建设内容 | 1、项目由来 无锡昊斯特科技有限公司成立于2013年4月，位于无锡市新吴区梅村街道群兴路79号，为产销一体型企业，经营范围包括通用设备、机械零部件、塑料制品、环境保护专用设备的制造及销售等。公司申报的《年产粘尘棒450万根、环保设备及配件200万套、汽车零部件500万套项目环境影响评价报告表》于2023年3月6日通过无锡市新吴区行政审批局审批。该项目（一阶段）已于2024年1月30日完成环境保护“三同时”验收。 现因公司拓展业务，企业拟投资3500万元，购置压铸机、车床、加工中心等设备，利用现有空置厂房进行铝压铸件的生产。项目建成后，年产铝箱体120万件，全厂产能为年产铝箱体120万件、粘尘棒450万根、环保设备及配件200万套、汽车零部件500万套。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“三十、金属制造业68、铸造及其他金属制品制造339”中的“其他（仅分割、焊接、组装的除外）”），应编制环境影响报告表。因此，建设单位委托环评单位编制该项目的环境影响报告表。环评单位以环评导则和相关法规标准为编制依据，编制了本项目环境影响报告表。 本项目所涉及的安全、消防、卫生等问题不属于本评价的范围，请公司按照国家相关法律、法规和有关标准执行。 - 项目概况 项目名称：昊斯特年产铝箱体120万件项目； 行业类别：C3392有色金属铸造； 项目性质：扩建； 建设地点：无锡市新吴区梅村群兴路79号3号厂房； 投资总额：3500万元，其中环保投资35万元； 劳动定员：原项目员工150人，本项目不新增员工，全厂员工仍为150人； 工作制度：年生产天数300天，12小时两班制。 本项目不设食堂，不设浴室。 3、 主体工程及建设规模 本项目主体工程及产品方案见表下表： 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 工程名称; 产品名称及规格; 生产能力（万件/年）; 年运行实数（h）. 扩建前; 扩建后; 增减量. 铸造车间; 铝箱体; 0; 120; +120; 7200. 点胶车间; 粘尘棒; 450; 450; 0; 4800. 精密车床车间; 环保设备及配件; 200; 200; 0; 4800. 注塑车间; 汽车零部件; 500; 500; 0; 4800. - 、贮运、公用及环保工程 本项目公用及辅助工程见下表： 表2-2 本项目公用及辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力/规模; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 贮运工程; 原料仓库; 100 m2; 145 m2; +45 m2; 堆放原辅材料. 成品仓区; 175 m2; 500 m2; +325m2; 堆放成品、半成品. 运输; /; /; 不变; 汽车. 公用工程; 给水; 3870.6t/a; 13194.6t/a; +9324t/a; 由自来水公司统一管网供给. 冷却塔; 循环量15m3/h; 循环量15m3/h; 不变; 用于冷却注塑机. /; 循环量50m3/h; +1台; 用于冷却压铸模具. 排水; 2182.5t/a; 3622.5 t/a; +1440 t/a; 利用出租方原有设施。雨污分流；生活污水经化粪池预处理后同冷却废水一起接管进入梅村水处理厂. 供气; /; 20万m3/年; +20万m3/年; 熔炼工序使用天然气加热. 供汽; /; /; /; /. 供热; /; /; /; /. 供电; 100万度/年; 135万度/年; +35 万度/年; 由工业配套区电网统一供电. 环保工程; 废水处理; 生活污水2m³; 生活污水2m³; 不变; 化粪池，依托园区现有设施. 废气处理; 二级活性炭12000 m3/h; 二级活性炭12000m3/h; 不变; 处理注塑废气，尾气经FQ-01排放. 二级活性炭12000 m3/h; 二级活性炭12000m3/h; 不变; 处理注塑废气，尾气经FQ-02排放. 二级活性炭2000 m3/h; 二级活性炭2000 m3/h; 不变; 处理点胶、固化废气，尾气经FQ-03排放. /; 喷淋塔+干式过滤+二级活性炭28500 m3/h; +1套; 处理熔化、压铸过程中产生的有机废气，尾气经FQ-04排放. 一般固废堆场; 13m2; 18m2; +5 m2; 一般固废堆放场. 危废堆场; 9m2; 15 m2; +6 m2; 危险废物堆放场. 噪声处理; 厂房隔声; 厂房隔声; 不变; 距离衰减、厂房隔声. |
| --- | --- |
| 建设内容 | 5、原辅材料及设备清单 原辅材料的消耗见表2-3，设备清单见表2-5。 表2-3 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 组分; 单位; 年用量; 来源及运输; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; PP粒子; /; t/a; 1200; 1200; 0; 汽运; 注塑工序. 2; PET粒子; 聚对苯二甲酸乙二酯树脂; t/a; 250; 250; 0; 汽运; 注塑工序. 3; 聚氨酯胶水; 氨基甲酸酯丙烯酸酯85%~95%、烷基丙烯酸酯5%~10%、二氧化硅1%~5%; t/a; 10; 10; 0; 汽运; 点胶工序. 4; 金属件; /; 万套/年; 200; 200; 0; 汽运; 注塑工序. 5; 卷筒料; 龙、特氟龙、聚氨酯; 万套/年; 2; 2; 0; 汽运; 精雕工序. 6; 切削液; /; t/a; 0.03; 0.03; 0; 汽运; 精雕、注塑工序. 7; 拉链袋; /; 万个/年; 15; 15; 0; 汽运; 粘尘棒组装. 8; 润滑油; 矿物油; t/a; 0.05; 3.05; +3; 汽运; 设备润滑. 9; 铝锭; 铝; t/a; /; 3100; +3100; 汽运; 熔化工序. 10; 脱模剂; 聚氧化乙烯1-10%，脂肪醇烷氧基醚1-10%，乙氧化十三烷醇1-10%、异噻唑啉酮＜0.1%，去离子水70-80%; t/a; /; 15; +15; 汽运; 压铸工序. 原辅料理化性质见表2-4。 表2-4主要原辅材料理化性质、毒性毒理 物料名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性. 脱模剂; 外观呈乳白色液体，溶于水，相对密度（水=1）0.98-1.02，常温常压下稳定。聚氧化乙烯是一种结晶性、热塑性的水溶性聚合物，溶于水、二氯乙烷、甲苯等溶剂，其溶液在低浓度下具有很高的粘性。脂肪醇烷氧基醚通常为无色液体或蜡状物，其物理和化学性质会受到碳链长度、环氧乙烷加成数及分布的影响。随着环氧乙烷加成数的增加，相对密度和粘度也会上升。乙氧化十三烷醇具有良好的耐酸碱性能，能够在酸性和碱性环境下稳定存在。主要用作脱脂剂和精炼剂的成分。异噻唑啉酮常温下稳定，溶于水和低碳醇和极性有机溶剂。; 不易燃; 无毒. 润滑油; 透明油状液体，黄色至褐色，无味或略带异味，相对密度＜1，自燃温度＞320℃，用于机械系统中起能量传递，系统润滑、防腐、防锈等作用; 易燃; 无毒. 表2-5 建设项目主要设备一览表 设备名称; 规模型号; 数量（台）; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 压铸机; 1300T; /; 1; +1; 生产设备. 1600T; /; 1; +1. 2000T; /; 1; +1. 熔炼炉; /; /; 1; +1. /; /; 1; +1. /; /; 1; +1. 倾倒炉; /; /; 2; +2; 功能和熔炼炉类似，倾倒炉可以倾倒铝液至转运包，再通过叉车送至压铸机. 点胶机; /; 7; 7; 0; 生产设备. UV机; 松下; 3; 3; 0. 干燥箱; /; 2; 2; 0. 精雕机; HOST; 8; 8; 0. 注塑机; 50t/100t/200t/300t; 40; 40; 0. 脱泡机; /; 1; 1; 0. 真空机; /; 1; 1; 0. 空压机; 3.4m3/min; 2; 5; +3; 公辅设备. 冷却塔; /; 1; 2; +1. 烘箱; /; 1; 1; 0; 测试设备. 硬度测试仪; /; 1; 1; 0. 粘度测试仪; /; 1; 1; 0. 6、本项目水平衡分析 （1）间接冷却水：压铸机磨具脱模工序需要间接冷却水冷却，冷却水循环流量50m3/h，年工作时间7200h，则循环水量为360000m3，根据《建筑给水排水设计标准》3.11.14中的规定，补充水量为循环水量的1%-2%，本报告按照2%计，则补充水量为7200t/a，主要是定期对排水和蒸发损耗的补充。冷却塔用水浓缩比以20%计，则产生冷却废水1440 t/a。冷却系统中不添加阻垢剂等物质，冷却废水不含氮、磷等污染物，可直接接入污水管网。 （2）喷淋塔用水：本项目喷淋塔循环使用，定期更换。循环量216000 t/a，补水量按照循环数量的0.15%考虑，则补水量为324 t/a。损耗量按95%，则产生喷淋废液16.2t/a。 （3）脱模剂配制用水：本项目使用脱模剂15 t/a，脱模剂和水按照1:120配比，则用水量为1800 t/a。脱模剂和调配用的水遇高温快速挥发和蒸发，损耗率高，脱模过程中脱模剂大部分均高温蒸发损耗。根据企业提供资料，产生废脱模剂2t/a。 本项目水量平衡见下图： 图2-1 本项目水量平衡图 单位：t/a 本项目建成后，全厂水平衡见下图： 图2-2 全厂水量平衡图 单位：t/a 7、厂界周围状况、厂区总平面布置 （1）厂界周围状况 本项目位于江苏省无锡市梅村街道群兴路79-3号厂房，北侧为空地，西侧为新友北路，南侧为空地，东侧为无锡贝美思新能源科技有限公司。本项目东北489米处有敏感目标下山许家。详见附图2 “建设项目周围500米环境图”。 （2）厂区平面布置 本项目不新增用地，利用现有的3号厂房（租赁面积5677.88 m2）1楼的闲置车间（1241.83m2）从事生产活动。本项目车间内划分为生熔炼区、模具存放区、产品堆放区、回炉料存放区等不同的功能区域。二楼为点胶车间、精密车床车间、工具房等功能区域。三楼为人事部、会议室、财务室、健身房等区域。详见附图3车间平面布置图。 |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 铝压铸件生产工艺流程图如下： 铝锭 G1-1熔炉废气 G1-2燃烧废气 S1-1铝灰渣 天然气 熔化 脱模剂、 冷却水 压铸 G1-3压铸废气 W1-1冷却废水 S1-2废脱模剂 图例 S——固废 G——废气 W——废水 毛坯成品 图2-3 铝压铸件生产工艺流程图 工艺说明： 熔化：使用天然气加热熔炼炉，将铝锭加热熔化成金属液体以备压铸工序用，加热温度控制在660℃-680℃。此工序产生G1-1熔炉废气、G1-2燃烧废气、熔炼炉定期清理产生S1-1铝灰渣。 压铸：压铸机合拢金属模具，配套的机械手将熔炼炉中的金属液体舀入压铸室，压射冲头按照一定的速度和压力推送金属液，使其通过模具的浇道压入型腔内部，填充完毕冲头保持一定的压力直至金属液完全凝固成为压铸件。压铸前将脱模剂与水按1:120比例调配，喷于金属模具内，在模具内表面形成一层润滑薄膜，多余的脱模剂流至下方设置的收集槽，在脱模剂回收装置中重新利用。金属液倒入压铸机模具使金属液完全凝固后成型，使用冷却水进行间接冷却，冷却水循环使用定期添加。冷却水不添加阻垢剂等物质，冷却废水不含氮、磷等污染物，可直接接入污水管网，此工序产生G1-3压铸废气、W1-1冷却废水、S1-2废脱模剂。 成品：压铸完成后的压铸件即为毛坯成品。 2、产污环节 表2-6 本项目产污环节汇总 污染物种类; 污染源编号; 污染工序; 污染物; 处理方式及排放去向. 废气; G1-1; 熔化; 颗粒物; 经喷淋塔+干式过滤+二级活性炭处理后于FQ-04排放. G1-2; 燃气燃烧废气; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫. G1-3; 压铸; 颗粒物、非甲烷总烃. 废水; W1-1; 压铸; 冷却废水; 生活污水经化粪池处理后与冷却废水一起接管至梅村水处理厂处理. /; 员工生活; 生活污水. 固废; /; 物料使用; 废包装材料; 外售综合利用. S1-1; 熔化; 铝灰渣; 委托有资质单位处置. S1-2; 压铸; 废脱模剂. /; 设备维护; 废抹布手套. /; 废油. /; 废气设施; 废活性炭. /; 喷淋废液. /; 废过滤布. /; 物料使用; 废包装桶. /; 员工; 生活垃圾; 环卫部门统一清运. 噪声; N; 空压机、废气处理风机等; 设备工作噪声; 优化选型，合理布局，车间隔声，距离衰减后厂界达标. 3、与项目有关的原有环境污染问题 （1）建设单位环保手续执行情况 表2-7 现有项目环评审批及竣工验收情况表 项目名称; 审批部门; 审批时间; 分期验收内容; 验收部门; 验收时间. 年产粘尘棒450万根、环保设备及配件200万套、汽车零部件500万套项目; 无锡市新吴区行政审批局; 2023年11月10日; 一阶段年产粘尘棒225万根、环保设备及配件200万套、汽车零部件250万套项目; 自主验收; 2024年1月30日. 现有项目已建设投产，企业现有项目已申领排污许可证（编号：91320211066201040A001Y），有效期2024年1月8日至2029年1月7日。企业现有实际生产能力为年产粘尘棒225万根、环保设备及配件200万套、汽车零部件250万套。 （2）现有工程工艺流程 粘尘棒生产工艺流程图如下： 图2-4 现有项目粘尘棒生产工艺流程图 环保设备及配件生产工艺流程图如下： 图2-5 现有项目环保设备及配件生产工艺流程图 汽车零部件生产工艺流程图如下： 图2-6 现有项目汽车零部件生产工艺流程图 （3）现有项目水平衡 图2-7 现有项目水平衡图（单位：t/a） （4）现有项目污染物产生及排放情况 现有项目污染情况根据“三同时”竣工验收监测资料和环评资料分析。 a 废气 现有项目废气污染治理措施具体见下表： 表2-8 现有项目废气污染治措施情况表 序号; 产品; 污染源; 环评审批项目内容; 实际建设情况. 1; 汽车零部件、粘尘棒; 点胶、脱泡、固化; 二级活性炭处理后通过15米高排气筒FQ-03排放; 二级活性炭处理后通过15米高排气筒FQ-03排放. 注塑; 二级活性炭处理后通过FQ-01、FQ-02排放; 二级活性炭处理后通过15米高排气筒FQ-02排放. 根据2024年《年产粘尘棒450万根、环保设备及配件200万套、汽车零配件500万套项目（一阶段）》“三同时”验收监测报告，企业已实施FQ-02、FQ-03， FQ-01暂未建设。FQ-02、FQ-03排气筒及无组织排放污染物实际排放情况见下表。 表2-9 FQ-02、FQ-03实际排放情况 排放源; 污染物 名称; “三同时”竣工验收情况; 排放标准. 污染物排放浓度 （mg/m3）; 污染物排放速率（kg/h）; 实际排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. FQ-02; 非甲烷总烃; 0.61-0.85; 0.0034; /; 60; /. FQ-03; 非甲烷总烃; 0.49-1.14; 0.0013; /; 60; 3. 无组织排放; 非甲烷总烃 （厂界）; 0.99-2.64; /; /; 4; /. 非甲烷总烃 （厂区内）; 1.74-2.93; /; /; 1h平均浓度值4，监控点处任意一次浓度20; /. 根据上表，结合最新的环保要求，验收监测期间， FQ-02排放的非甲烷总烃浓度可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5中标准，FQ-03排放的非甲烷总烃浓度和排放速率可达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的大气污染物有组织排放限值；无组织排放的非甲烷总烃厂界浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值，厂区内监控浓度达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021) 表2标准。 b 废水 现有项目主要为生活污水、冷却废水，生活污水经过化粪池预处理后与冷却废水一并接管至市政污水管网，送梅村污水处理厂处理。根据“三同时”验收监测报告，废水实际排放情况如下表。 表2-10 现有项目废水排放情况监测结果一览表 排放源; CODCr; SS; NH3-N; TN; TP; 备注. 排放浓度; 47.375; 17; 11.875; 16.45; 1.555; WS-001排放口. 排放标准; 500; 400; 45; 70; 8; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; /. 各污染物接管浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1中A级标准。根据现有项目环评批复，基准排水量执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中要求。 c 噪声 根据最新 “三同时”验收报告（监测时间2024年1月30日-1月31日），厂界现状噪声详见下表。 表2-11 现有项目噪声排放情况 测量日期; 测点序号; N1; N2; N3; N4. 2024.1.30; 测量结果dB(A); Leq(昼); 58.5; 58.6; 56.6; 61.5. 标准限值dB(A); Leq(昼); 65; 65; 65; 65. 测量结果dB(A); Leq(夜); 51.7; 51.4; 52.4; 48.9. 标准限值dB(A); Leq(夜); 55; 55; 55; 55. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标. 2024.1.31; 测量结果dB(A); Leq(昼); 62.4; 61.0; 61.3; 58.9. 标准限值dB(A); Leq(昼); 65; 65; 65; 65. 测量结果dB(A); Leq(夜); 52.7; 52.3; 51.6; 52.0. 标准限值dB(A); Leq(夜); 55; 55; 55; 55. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表，验收监测期间，噪声设备经合理布局、车间隔声、距离衰减后，厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。 d 固废 现有项目固废利用处置情况见下表。 表2-12 现有项目固废利用处置方式一览表 名称; 编号; 代码; 性状; 利用或处置量t/a; 利用/处置方式; 是否符合环保要求. 不合格品; SW17; 900-003-017; 固; 0.3; 物资单位回收; 符合. 废硬化胶水; HW13; 900-014-13; 液; 0.003; 无锡鸿邦环保科技有限公司处置. 废无尘布; HW49; 900-041-49; 固; 0.005. 废切削液; HW09; 900-007-09; 液; 0.0315. 含油废弃物; HW08; 900-249-08; 固; 0.12. 废润滑油; HW08; 900-217-08; 液; 0.05. 废包装桶; HW49; 900-041-49; 固; 0.6. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 固; 2.497. 生活垃圾; HW13; 900-014-13; 固; 5; 环卫部门. （5）现有项目污染物排放总量 表2-13 现有项目污染物排放量汇总单位：t/a 污染物名称; 核准排放量; 实际排放量; 是否满足. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.0595; 0.0241; 满足. 无组织; 非甲烷总烃; 0.0615; /; /. 废水; 废水量; 2182.5; 673; 满足. COD; 0.7441; 0.032; 满足. SS; 0.4806; 0.011; 满足. 氨氮; 0.0765; 0.007; 满足. 总氮; 0.1147; 0.0108; 满足. 总磷; 0.0096; 0.001; 满足. （6）扩建前项目存在的环保问题 无 （7）有无居民投诉、扰民等现象 无 （8）“以新带老”措施 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 大气环境 （1）大气环境质量现状 根据《2024年度无锡市生态环境状况公报》，全市环境空气中臭氧最大8h第90百分位浓度（O3-90per）164微克/立方米，较2023年改善1.8%；细颗粒物（PM2.5）和二氧化硫（SO2）年均浓度分别为27微克/立方米和6微克/立方米，较2023年分别改善3.6%、25%；可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮（NO2）和一氧化碳（CO）年均浓度分别为45微克/立方米、29微克/立方米和1.1毫克/立方米，较2023年分别改善10%、9.4%和8.3%。2024年度无锡市全市环境空气质量情况见下表。 表3-1 2024年无锡市环境空气质量情况 区域; 年份; PM2.5 (μg/m3); PM10 (μg/m3); 二氧化硫(μg/m3); 二氧化氮 (ug/m3); 一氧化碳 (mg/m3); O3 (μg/m3). 无锡市; 2024年; 27; 45; 6; 29; 1.1; 164. 评价标准; 35; 70; 60; 40; 4; 160. 按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准进行年度评价，所辖“二市六区”环境空气质量六项指标中，细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化氮、二氧化硫和一氧化碳浓度均达标，臭氧浓度均未达标。 （2）达标规划 根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施。无锡市已按要求开展限期达标规划。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划(2018-2025)》，无锡市达标规划的规划范围为:整个无锡市全市范围(4650平方公里)。无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市(梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市)、7个镇、41个街道。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 近期目标：根据国家对长三角地区提出的2025年前后达标的初步要求，以及江苏省“鼓励条件较好的城市在 2023 年前达标,其他城市在2025年前后达标”的初步考虑，无锡市2020年PM2.5年均浓度控制在40ug/m3左右，二氧化氮达到国家二级标准，通过与 NOx 等污染物的协同控制，O3浓度出现拐点。 远期目标：力争到2025年，无锡市环境空气质量达到国家二级标准要求，PM2.5浓度达到35ug/m3左右。 总体战略:以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力。 分阶段战略：到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构。推进低VOCs含量原辅料替代。大幅度提升新能源汽车特别是电动车比例。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁生产水平。实现PM2.5和臭氧的协调控制。 （3）特征污染物环境质量现状调查 本报告所在区域环境空气中非甲烷总烃数据引用高新区所在区域环境空气质量例行监测在（报告编号GS2211001077）2022年12月对梅村水厂（东南，3300m）的监测数据，环境空气质量现状监测数据详见下表。 表3-2 环境空气监测资料结果统计 测点名称; 检测时间; 污染因子; 1小时浓度（mg/m3）; 标准（mg/m3）. 梅村水处理厂; 2022.12.17-2022.12.23; 非甲烷总烃; 0.016-0.22; 2. 由上表可知：项目所在区域的非甲烷总烃浓度能达到《大气污染物综合排放标准详解》要求。环境空气质量现状良好。 2 地表水环境 本项目废水接入梅村水处理厂集中处理，尾水排入梅花港，最终排入江南运河。鉴于梅花港上游为伯渎港，根据《省政府关于江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030）的批复》（苏政复〔2022〕13号）中伯渎港执行Ⅲ类标准要求，功能区划未做规定的梅花港参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准。本报告引用江苏宣溢环境科技有限公司出具的检测报告：（2023）宣溢（综）字第（01M038B），监测时间为2023年11月02日至11月04日，水质监测结果如下表。 表3-3 监测断面水质监测结果统计 单位：mg/l（pH除外） 采样地点; 采样时间; 次数; pH; 化学需氧量; SS; 氨氮; 总磷. W1梅村水处理厂排放口; 2023.11.02; 第一次; 7.4; 14; 5; 0.159; 0.18. 第二次; 7.3; 13; 8; 0.218; 0.19. 2023.11.03; 第一次; 7.3; 12; 4; 0.188; 0.16. 第二次; 7.4; 14; 9; 0.142; 0.18. 2023.11.04; 第一次; 7.4; 14; 6; 0.055; 0.20. 第二次; 7.3; 13; 7; 0.062; 0.18. Ⅲ类水体标准值; 6~9; ≤20; /; ≤1.0; ≤0.2. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. W2梅村水处理厂排放口下游1000m; 2023.11.02; 第一次; 7.5; 14; 7; 0.210; 0.19. 第二次; 7.3; 13; 7; 0.199; 0.18. 2023.11.03; 第一次; 7.4; 13; 5; 0.150; 0.18. 第二次; 7.3; 12; 9; 0.159; 0.18. 2023.11.04; 第一次; 7.3; 13; 10; 0.056; 0.19. 第二次; 7.4; 14; 7; 0.071; 0.18. Ⅲ类水体标准值; 6~9; ≤20; /; ≤1.0; ≤0.2. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 监测资料表明，监测期间各监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类水质标准。 3 声环境 本项目周围50米范围没有声环境敏感目标。根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，不需要开展噪声现状监测。根据《2024年度无锡市生态环境状况公报》，2024年，全市昼间区域环境噪声平均等效声级为55.5dB（A），较2023年改善1.6 dB（A），区域环境噪声质量等级为三级。项目所在地声环境质量现场达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准（昼间≤65 dB），项目所在地声环境质量较好。 4 生态环境 本项目不涉及。 5 电磁辐射 本项目不涉及。 6 地下水环境 本项目位于工业园区，利用现有厂房，原料暂存区域、危废暂存区域等涉及物料泄漏的区域均做好防腐防渗措施，正常工况下不存在地下水环境污染途径，本报告不开展地下水环境现状监测。 7 土壤环境 土壤环境污染途径包括大气沉降、地面漫流、垂直入渗。本项目位于工业园区内，液态物料仓库、废液仓库和涉及液态物料的生产区域均做好防腐防渗和防泄漏措施，正常情况下不存在地面漫流的情况和垂直入渗的污染途径，仅防腐防渗措施失效时泄漏事故状态下会有少量泄漏。本项目大气污染物主要为粉尘，大部分在大气环境中扩散和分解，故本项目亦不存在大气沉降污染土壤环境的途径。因此本报告不开展土壤环境现状监测调查工作。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1 大气环境 经调查本项目周围500米范围内没有大气环境保护目标。 2 声环境 本项目周围50米范围内无声环境保护目标。 3 地下水环境 本项目所在区域不存在地下水资源的开采利用情况，经调查项目厂界外500米范围内无地下水集中式应用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4 生态环境 本项目不涉及生态环境保护目标。 |

|  | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 SO2、NO2、PM10、O3、CO、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。详见下表。 表3-4 环境空气质量标准 污染物名称; 浓度限值; 执行标准. 单位; 年平均; 24小时平均; 1小时平均. SO2; µg/m3; 60; 150; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准. NO2; µg/m3; 40; 80; 200. PM10; µg/m3; 70; 150; 450*. NOX; µg/m3; 50; 100; 250. CO; mg/m3; -; 4; 10. O3; µg/m3; 160（8小时平均）; 200. PM2.5; µg/m3; 35; 75; -. 非甲烷总烃; mg/m3; -; 2; 《大气污染物综合排放标准详解》. *注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均浓度限值。 （2）地表水环境质量标准 本项目废水接入梅村水处理厂集中处理，尾水排入梅花港，最终排入江南运河。鉴于梅花港上游为伯渎港，根据《省政府关于江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030）的批复》（苏政复〔2022〕13号）中伯渎港执行Ⅲ类标准要求，功能区划未做规定的梅花港参照执行《地表示环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准。 表3-5 地表水环境质量标准限值表单位：mg/L(pH 为无量纲) 执行标准; 标准级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002; III类水体; pH; 无量纲; 6-9. COD; mg/L; ≤20. NH3-N; ≤1.0. TP; ≤0.2. （3）声环境质量标准 根据《无锡市区声环境功能区划分调整方案》(锡政办发[2024]32号)的规定，项目所在地位于3类声环境功能区内，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准，具体至见下表。 表3-6 声环境质量标准单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类区环境噪声标准; ≤65; ≤55. 2、污染物排放控制标准 （1）大气污染物排放控制标准 1）有组织：本项目FQ-04排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1中排放限值。非甲烷总烃行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1大气污染物有组织排放限值。 2）厂界无组织：无组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃执行（DB32/4041-2021）表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值。 |
| --- | --- |

|  | 表3-7 本项目排气筒涉及行业和标准表 类别; 产品; 生产工艺; 污染物; 应执行标准; 标准限值; 从严执行排放标准. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h ）. 有组织; 排气筒FQ-04; 铝压铸件; 熔炼; 熔炼炉; 颗粒物; 江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）; 20; /; 江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准. 二氧化硫; 80; /. 氮氧化物; 180; /. 熔炼、压铸; 颗粒物; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）; 30; /; 颗粒物从严执行江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准. 压铸; 非甲烷总烃; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 60; 3; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准. 无组织; 厂界; 铝压铸件; 各生产工艺; 颗粒物; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 0.5; /; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 二氧化硫; 0.4; /. 氮氧化物; 0.12; /. 非甲烷总烃; 4; /. 结合上表分析，FQ-04排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度限值分别为20 mg/m3、80 mg/m3、180 mg/m3。根据标准要求，排气筒高度应不低于15m，排气筒周围半径200米范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上，本项目位于梅村工业集中区，周围200m范围最高建筑为格林斯通自动化设备有限公司，高于15m，因此，排气筒FQ-04排放浓度按标准中限值的50%执行。 |
| --- | --- |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 表3-8 本项目废气排放标准 2）厂区内无组织： 污染物; 生产工艺; 监控浓度限值 （mg/m3）; 允许排放速率 （kg/h）; 标准来源. FQ-04; 颗粒物; 熔炼、压铸; 10; /; DB32/3728-2020. 二氧化硫; 40; /. 氮氧化物; 90; /. 非甲烷总烃; 压铸; 60; 3; DB32/4041-2021. 无组织; 颗粒物; 生产车间; 0.5; /; DB32/4041-2021. 二氧化硫; 0.4; /. 氮氧化物; 0.12; /. 非甲烷总烃; 4.0; /. 厂区内颗粒物无组织执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1厂区内颗粒物无组织排放限值，厂区内非甲烷总烃无组织执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中厂区内VOCs无组织排放限值。 表3-9 颗粒物、非甲烷总烃厂区内无组织排放限值 污染物名称; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 颗粒物; 5; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值. 20; 监控点处任意一次浓度值. （2）废水污染物排放控制标准 本项目冷却废水接管梅村水处理厂进行集中处理。废水接管要求COD、SS执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准。梅村水处理厂总排放口主要水污染物排放限值执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准要求，SS执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准要求。具体数值见下表。 表3-10 废水排放标准限值表 类别; 执行标准; 污染物指标; 标准限值mg/L. 接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; COD; 500. SS; 400. 尾水 排放标准; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)表2标准; COD; ≤50. NH3-N; ≤4. TN; ≤12. TP; ≤0.5. 优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准; SS; 10. 注:全厂COD、氨氮、总氮、总磷最终环境排放量中废水污染物排放量按照梅村水处理厂2024年各污染因子实际监测数据年均浓度核算。根据梅村水处理厂2024年总排口水质监测数据，COD、氨氮、总氮、总磷年均排放浓度分别为14.5mg/L、0.6l mg/L、7.13 mg/L、0.166 mg/L。 （3）噪声污染控制标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见下表。 表3-11 噪声排放执行标准 单位：dB（A） 厂界名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 厂界外1米; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 3类; dB(A); 昼间≤65， 夜间≤55. （4）固体废物污染控制标准 危险固废的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)；一般固废的暂存执行《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 本项目建设地所在区域属于“两控区”和太湖流域，属于《江苏省太湖水污染防治条例》中规定的三级保护区。 废水：本项目废水最终接管梅村污水处理厂，可以在污水处理厂的污染物排放总量控制指标内进行平衡。 废气：本项目废气排放量在新吴区内平衡。 固废：零排放。 表3-12 项目污染物排总量申请指标(t/a) 污染物名称; 原项目排放量; 本项目排放量; “以新带老” 削减量; 全厂排放量; 排放增减量. 废气; 有组织; 颗粒物; 0; 0.337; 0; 0.337; +0.337. 二氧化硫; 0; 0.0072; 0; 0.0072; +0.0072. 氮氧化物; 0; 0.3366; 0; 0.3366; +0.3366. 非甲烷总烃; 0.0595; 0.135; 0; 0.1945; +0.135. 无组织; 颗粒物; 0; 0.3746; 0; 0.3746; +0.3746. 非甲烷总烃; 0.0615; 0.15; 0; 0.2115; +0.15. 废水; 废水量; 2182.5; 1440; 0; 3622.5; +1440. COD; 0.7442; 0.1152; 0; 0.8594; +0.1152. SS; 0.4806; 0.1440; 0; 0.6246; +0.1140. 氨氮; 0.0765; 0; 0; 0.0765; 0. 总氮; 0.1147; 0; 0; 0.1147; 0. 总磷; 0.0096; 0; 0; 0.0096; 0. 固废; 零排放. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本项目利用现有的空闲厂房从事生产活动，施工期间的环境影响主要来源于装修和设备安装期间产生的噪声。为防止在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施①合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间；②注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘及噪声；③建设单位应做好施工期管理工作，以减小对周围环境的影响。由于施工期较短，对当地环境空气、水环境、声环境影响时间较短，并且施工结束，以上影响立即消失，故不会降低当地环境质量现状类别。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | - 废水 （1）废水来源及产生源强 本项目产生冷却废水1440 t/a，根据同行业类比，污染物产生源强为：COD80mg/L、SS100mg/L。 （2）废水污染物产生量及污染治理措施 表4-1 本项目水污染物产生及污染防治措施情况表 废水类别; 废水量（t/a）; 污染物种类; 污染物产生源强; 污染治理设施. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理能力; 治理工艺; 治理 效率; 是否为可行技术. 冷却废水; 1440; COD; 80; 0.1152; /; /; /; /. SS; 100; 0.1440; /; /. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （3）废水污染物排放情况 表4-2 本项目水污染物排放情况表 废水类别; 废水量 （t/a）; 污染物 种类; 污染物排放源强; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况; 排放 标准 （mg/L）. 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 编号; 名称; 类型; 地理坐标. 冷却废水; 1440; COD; 80; 0.1152; 直接排放 □ 间接排放 √; 梅村水处理厂; 非连续稳定排放，有规律; WS-001; 总排口; 一般排口; E：120.439388 N：31.563591; 500. SS; 100; 0.1440; 400. 由上表可知：本项目接管水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 |
| --- | --- |

| 营 期环 境影 响和 保护 措施 | （4）废水接管水处理厂集中处理的可行性分析 本项目属于无锡市梅村水处理厂的服务范围内，梅村水处理厂现有一期处理规模为3.0×104m3/d，已于2004年6月建成投产，2008年6月按市政府要求完成该工程的升级提标，采用A2/O-SBR+滤布滤池工艺。二期工程设计采用MBR工艺，处理规模3.0×104m3/d，于2009年投产运行。三期一阶段工程设计采用MBR工艺，处理规模3.0×104m3/d，于2012年投产运行；三期二阶段工程设计采用MBR工艺，处理规模2.0×104m3/d，于2013年投产运行。四期扩建工程一阶段采用MSBR+滤布滤池+超滤工艺，处理规模2.5×104m3/d，于2017年投产运行；四期二阶段工程采用MSBR+滤布滤池+超滤+次氯酸消毒处理工艺，处理规模2.5×104m3/d，已于2018年9月建成投产。五期扩建工程工艺选用MSBR+接触氧化+综合处理+滤布滤池+超滤工艺，五期工程污水设计处理能力5×104m3/d，梅村水处理厂现已建成投运的处理规模共21×104m3/d，主要处理梅村工业园区、街道的工业废水和生活污水。 - 处理工艺可行性分析 梅村水处理厂现有工程位于新吴区梅村镇梅里路安乐桥伯渎港与梅花港交汇处，污水处理厂东临梅花港，北邻伯渎港，东南侧紧靠梅村消防站，占地面积75000平方米。 梅村水处理厂远期规划设计规模为21.0×104m3/d，现有一期工程规模3.0×104m3/d，二期规模3.0×104m3/d，三期再建设5.0×104m3/d，四期工程一阶段规模为2.5×104m3/d，二阶段规模为2.5×104m3/d，总处理规模16.0万m3/d。五期工程规模5.0×104m3/d，建成后梅村水处理厂达到21×104m3/d的规模。 一期工程于2007年年底进行升级提标，工艺流程为：A2/O-SBR+滤布滤池工艺，并于2008年正式运行，并于2008年6月通过环保验收。二期工程设计采用MBR工艺，处理规模3.0×104m3/d，于2008年开工建设，并于2008年11月通过环保验收；三期一阶段工程设计采用MBR工艺，处理规模3.0×104m3/d，于2011年开工建设，现已投入运营；三期二阶段工程设计采用BNR-MBR工艺，处理规模2.0×104m3/d。四期工程规模为2.5万吨/天，采用MSBR+滤布滤池+超滤处理工艺，二阶段项目预计日处理污水能力为2.5万吨，新增进水泵、MSBR池设备、滤布滤池及紫外线消毒池设备、超滤车间超滤设备、鼓风机、除臭设备加药设备等，采用MSBR工艺，总处理规模21万m3/d。 梅村水处理厂已于2008年10月完成现有一期3万吨/日处理设施的提标升级改造。升级改造工程是在原有工艺基础上，强化了如下工艺措施：一是将CAST池改造为A2O-SBR池；二是在A2O-SBR池序批区投加生物填料；三是在A2O-SBR池后增建滤布滤池；四是在A2O-SBR池出水进滤布滤池前增设絮凝剂投加装置。 四期、五期工程采用MSBR+接触氧化+综合处理+滤布滤池+超滤处理工艺，处理规模5.0×104m3/d，具体工艺流程见图4-1。 - 梅村水处理厂四期、五期工程工艺流程图 根据《无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂五期扩建工程项目环境影响评价报告书》，现有一期工程中3×104m3/d的尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中的一级A标准，其余8×104m3/d包括二期(3×104m3/d)、三期两个阶段(5×104m3/d)工程的尾水全部处理优于一级A标准，COD执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准，并准备近期逐步的进一步提标改造。四期提标工程尾水部分排至梅花港，剩余部分回用，提标完成后尾水执行准Ⅲ类地表水标准；五期扩建工程尾水通过现有排放口排至梅花港，尾水执行准Ⅲ类地表水标准。 该工艺具有处理效果稳定可靠，抗冲击负荷能力强，占地面积省等优点，主要针对城市生活污水和生产废水的处理，可有效处理本项目接管废水。 - 接管处理能力分析 本项目建成后，废水接入梅村水处理厂进行处理，污水处理厂现已具备21万t/d的处理能力，目前梅村水处理厂实际接管处理量为10.3万m3/d，尚有处理余量10.7万m3/d， 本项目新增污水接管量1440t/a，即4.8t/d，梅村水处理厂余量能够容纳本项目废水接管量。梅村水处理厂总服务范围：东、北至新吴区区界，西、南至沪宁高速公路，包括商业配套区沪宁高速公路以东片区、高新产业B区全部范围和高新产业C区全部范围，本项目属于梅村水处理厂的服务范围内。 因此，本项目新增的废水在梅村水处理厂的处理能力和范围之内，接入该污水处理厂集中处理的方案是可行的。 - 接管水质可行性分析 梅村水处理厂的处理工艺采用MSBR+接触氧化+综合处理+滤布滤池+超滤处理工艺，主要针对城市生活污水和生产废水的处理。目前梅村水处理厂污水处理系统运行稳定，出水水质稳定。本项目废水主要为冷却废水，水质较单一、稳定，排放水质可达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，满足梅村水处理厂水质接管要求，因此梅村水处理厂有能力接纳本项目新增的废水，建设项目不会对梅村水处理厂正常运行造成影响。 - 接管的时空分析 目前梅村水处理厂污水管网已经铺设至群兴路，本项目新增的废水依托出租方污水管网和污水排放口接入群兴路污水管后进入梅村水处理厂集中处理。因此，本项目建设地具备污水集中处理的环保基础设施，项目建成后新增的废水能够顺利接入污水管网，由梅村水处理厂集中处理，不会对环境造成严重污染。 综上所述，从水质、水量、时间、空间等方面来看，本项目新增的废水接入梅村水处理厂集中处理是切实可行的。 - 地表水环境影响 水污染物经梅村水处理厂处理后的出水浓度类比《地表水环境质量标准》(DB3838-2002)Ⅲ类标准要求，SS优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中的一级A标准：COD≤20mg/L、SS≤3mg/L、NH3-N≤1mg/L、TN≤5mg/L、TP≤0.15mg/L。本项目建成后，新增尾水排放量分别为：废水量≤1644t/a，COD≤0.0208t/a、SS≤0.0058t/a、NH3-N≤0.0009t/a、TN≤0.009t/a、TP≤0.00024t/a。 本项目的废水拟接入梅村水处理厂进行处理，属于梅村水处理厂的收集范围，本项目新增废水排放量约4.8t/d(1440t/a)，在梅村水处理厂的污水接管容量内，故本项目的废水接入该污水处理厂集中处理的方案是可行的。综上所述，本项目新增的废水正常排放可以被污水处理厂接纳，不会对污水处理厂产生影响。根据梅村水处理厂评价结论可知：项目废水处理达标排放对梅花港水污染物COD的浓度增加量不大，对排污口下游水质的影响较小。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | - 废气 - 正常工况大气污染物产生源强核算 表4-3 本项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 排放 方式; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 废气风量 （m3/h）; 排放 时间 （h/a）. 核算 方法; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 工艺; 效率; 是否为可行技术; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量 （t/a）. 压铸、熔化、天然气燃烧; FQ-04; 颗粒物; 有组织; 产污系数法; 16.43; 3.3716; 喷淋塔+过滤+二级活性炭; 收集效率90%，净化效率90%; 是; 1.643; 0.0468; 0.337; 28500; 7200. 压铸; 非甲烷总烃; 6.579; 1.35; 0.658; 0.0188; 0.135. 天然气; 二氧化硫; 0.035; 0.0072; /; /; 0.035; 0.001; 0.0072. 氮氧化物; 1.64; 0.3366; /; /; 1.64; 0.047; 0.3366. 熔化、压铸; 生产车间; 颗粒物; 无组织; 物料平衡法; /; 0.3746; 未被捕集废气; /; /; /; 0.052; 0.3746; /; 7200. 熔化; 二氧化硫; /; 0.0008; /; 0.0001; 0.0008. 氮氧化物; /; 0.0374; /; 0.0052; 0.0374. 压铸; 非甲烷总烃; /; 0.15; /; 0.0209; 0.15. |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | - 源强核算依据： 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法。本项目为新建项目，源强核算选择产污系数法等可行方法。 a 熔化废气、天然气燃烧废气产生源强计算 本项目熔炉过程中会产生熔铝粉尘，参照《排放源统计调查产污核算方法和系数手册》中“机械行业系数手册”中铝锭熔炼（燃气炉）中颗粒物产生系数“0.943kg/t-产品”，本项目熔化用铝锭3100t/a，则产生颗粒物2.9233 t/a。 熔炉过程采用天然气加热，会产生天然气燃烧废气，天然气用量为20万m3/a。根据《排放源统计调查产污核算方法和系数手册》“33-37,431-434机械行业系数手册”中“14涂装，天然气工业炉窑”，天然气燃烧废气产生情况见下表。 表4-4 天然气燃烧废气产生情况 用量（×104 m3/a）; 污染物; 产污系数（kg/m3-原料）; 产生量（t/a）. 20; 颗粒物; 0.000286; 0.0572. 二氧化硫; 0.000002S*; 0.008. 氮氧化物; 0.00187; 0.374. 注： S取20。 b 压铸废气产生源强计算 本项目压铸产生废气，废气的主要成分为颗粒物和脱模剂挥发产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。根据《排放源统计调查产污核算方法和系数手册》“33-37,431-434机械行业系数手册”中“01铸造，造型/浇注（重力、低压：限金属型，石膏/陶瓷型/是模型等）”，颗粒物产污系数为0.247 kg/t-产品。本项目压铸件约为3100 t/a，则颗粒物产生量为0.7657 t/a。 压铸过程中在模具中提前喷射脱模剂，以防止工件粘附在模具上。本项目使用的脱模剂，成分包括聚氧化乙烯1-10%、脂肪醇烷氧基醚1-10%、乙氧化十三烷醇1-10%、异噻唑啉酮＜0.1%、去离子水70-80%。脱模剂中的成分由于不断地和高温铸件接触，各物质会发生分解或者直接挥发，从而产生有机废气（以非甲烷总烃计），本次环评按照脂肪醇烷氧基醚（1-10%）挥发5%、乙氧化十三烷醇（1-10%）挥发5%计，即废气挥发量按脱模剂10%计算，本项目脱模剂用量为15 t/a，则非甲烷总烃产生量为1.5t/a。 压铸废气与熔化废气经集气罩收集，经过喷淋塔+过滤+二级活性炭处理，通过15高排气筒FQ-04排放，集气罩收集效率90%，颗粒物处理效率按90%、非甲烷总烃处理效率90%，风机风量28500m3/h，年工作时间7200h。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | （2）正常工况废气污染物排放情况 表4-5 本项目正常工况下大气污染物有组织排放情况一览表 污染工序; 污染物种类; 排放情况; 排放口情况; 排放标准. 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 (t/a); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 编号; 名称; 类型; 地理坐标; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）. 经度; 纬度. 熔化、压铸、天然气燃烧; 颗粒物; 1.643; 0.0468; 0.337; 15; 0.5; 25; FQ-04; 废气排放口; 一般排口; 120.45008; 31.56645; 10; /. 压铸; 非甲烷总烃; 0.658; 0.0188; 0.135; 60; 3. 天然气燃烧; 二氧化硫; 0.035; 0.001; 0.0072; 40; /. 氮氧化物; 1.64; 0.047; 0.3366; 90; /. 由上表可知：本项目有组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1中标准限值；非甲烷总烃达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1大气污染物有组织排放限值。 表4-6 本项目大气污染物无组织排放情况一览表 生产设施/无组织排放源; 产污环节; 污染物种类; 产生量 （t/a）; 主要污染防治措施; 排放量 （t/a）; 厂界浓度限值（mg/m3）; 车间边界浓度限值（mg/m3）. 生产车间; 熔化、压铸、天然气燃烧; 颗粒物; 0.3746; 未收集的废气在车间通风后无组织扩散; 0.3746; 0.5; 1h 平均浓度：5. 压铸; 非甲烷总烃; 0.15; 0.15; 4; 1小时平均浓度：6 任意一次浓度值：20. 表4-7 正常状况全厂有组织排放情况一览表 污染源; 污染因子; 治理设施; 处理效率; 风量（Nm3/h）; 年运行时间（h/a）; 排放口; 执行标准; 排放量. 注塑; 非甲烷总烃; 二级活性炭; 90%; 12000; 3000; FQ-01; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 非甲烷总烃：0.0228吨/年. 注塑; 非甲烷总烃; 二级活性炭; 90%; 12000; 3000; FQ-02; 非甲烷总烃：0.0228吨/年. 点胶、脱泡、固化; 非甲烷总烃; 二级活性炭; 90%; 2000; 3000; FQ-03; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 非甲烷总烃：0.0139吨/年. 熔化、压铸、天然气燃烧; 颗粒物; 喷淋塔+过滤+二级活性炭; 90%; 28500; 7200; FQ-04; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）; 颗粒物：0.3834吨/年 非甲烷总烃：0.135吨/年 二氧化硫：0.0072吨/年 氮氧化物0.3366吨/年. 压铸; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021. 天然气燃烧; 二氧化硫; /; /; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）. 氮氧化物; /; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （3）本项目大气污染防治措施有效性分析 1）本项目大污染物治理方案 图4-2 本项目废气污染治理方案示意图 2）污染治理措施简述 喷淋塔工作原理： 喷淋塔属两相逆向流填料吸收塔。其原理为：气体混合物的分离，总是根据气体混合物中各组分的物理、化学性质的差异而进行的。洗涤塔为一种应用广泛的气液传质设备，气体从塔体下方进气口沿切向进入净化塔，在通风机的动力作用下，迅速充满进气段空间，然后均匀的通过均流段上升到第一级填料吸收塔。在填料的表面上，气相中污染物与也像中物质发生化学反应。反应生成物随吸收液流入下部贮液槽。未完全吸收的气体继续上升进入第一级喷淋段，在喷淋段中吸收液从均匀的分布的喷嘴高速喷出，形成无数细小雾滴与气体充分混合、接触、继续发生化学反应。然后气体上升到第二级填料段、喷淋段进行与第一级类似的吸收过程。第二级与第一级喷嘴密度不同，喷液压力不同，吸收气体浓度范围也有所不同。在喷淋段与填料段两相接触的过程中也是传导的过程。通过控制空塔流速与滞贮时间保证这一过程的充分与稳定。对于某些化学活泼性较差的气体，尚需在吸收液中加入一定量的表面活性剂。塔体的最上部是除雾段，气体中所夹带的吸收液雾滴在这里被清除下来，经过初步处理后的气体从吸收塔上端排气管进入下一级处理设备。 喷淋塔结构与性能见下表。 表4-8 喷淋塔主要技术参数 处理设施; 项目; 参数. 水喷淋洗涤塔; 设备尺寸（mm）; Φ2620×6000. 液气比（L/ m3）; 1. 功率（kw）; 3.7. 流量（（m3/h））; 30. 扬程（m）; 25. 转速（RPM）; 2900. 材质; PP. 干式过滤箱：本项目干式过滤箱为二级过滤，除雾层+过滤层。除雾阶段采用500mm厚PP除雾，过滤阶段采用初效G4，可有效去除废气中的水雾和残留的颗粒物。 二级活性炭工作原理： 二级活性炭吸附是一种常用的吸附方法，吸附法主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，藉由物理性吸附(可逆反应)或化学性键结(不可逆反应)作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物（VOC）。本项目采用二级活性炭吸附装置处理有机废气，活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔----毛细管，这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体(杂质)充分接触，当这些气体(杂质)碰到毛细管就被吸附，起净化作用。 活性炭吸附装置结构与性能见下表。 表4-9 活性炭吸附装置设计参数 处理设施; 单位; 参数. 二级活性炭; 数量（套）; 1. 设备阻力（Pa）; ＜500. 碘值（mg/g）; ≥800. 风机功率（Kw）; 37. 总风量（m3/h）; 28500. 本体外观、材质; 颗粒活性炭. 填充量（t）; 3.2. 更换周期（月）; 3. 本项目二级活性炭处理设施示意图如下： 图4-3 本项目二级活性炭处理设施示意图 3）废气收集效率可达性分析 本项生产工序中产生的废气引入1套喷淋塔+过滤+二级活性炭吸附装置处理；通过上部吸风罩可以有效对废气进行收集，上部吸风罩集气效率的高低取决于吸风罩口敞开面周长、罩口距污染源的距离及吸风罩吸风在污染物发生点产生的控制风速。 根据《环境工程设计手册（修订版）》P48，上吸式排风罩排风量计算公式： Q=k×P×H×Vx 其中： k—安全系数，一般取k=1.4。 P—罩口敞开面周长；m； H—罩口距污染源的距离；m； Vx—控制风速，是保证污染物能被全部吸入罩内时控制点上必须具有的吸入速度。一般取0.25-2.5m/s，本项目集气罩收集工序按0.3m/s计。 本项目风量计算明细见下表。 表4-10 废气处理装置风量计算表 车间; 点位; 集气罩数量; 尺寸（mm）; 风速（m/s）; 风量理论值（m3/h）; 总风量（m3/h）; 设计总风量（m3/h）; 收集方式; 排气筒; 是否满足要求. 生产车间; 压铸机; 1; 2400X1000; 0.3; 5140.8; 16329.6; 28500; 集气罩; FQ-04; 是. 1; 2600X1000; 0.3; 5443.2. 1; 2800X1000; 0.3; 5745.6. 倾倒炉; 2; 2500X3000; 0.3; 6652.8; 6652.8. 熔炼炉; 3; 500X500; 0.3; 810; 1782. 3; 300X1000; 0.3; 972. 根据上表，本项目设计总风量满足要求，采用集气罩收集效率可达90%以上。 4）废气治理措施可行性分析 表4-11 项目废气治理措施可行性一览表 产生环节; 污染物; 治理措施; 是否符合技术规范要求; 判定依据. 熔化、压铸; 颗粒物; 湿式除尘; R是 £否; （HJ-1292-2023）表3. 非甲烷总烃; 固定床吸附; R是 £否; （HJ-1292-2023）表2. （4）卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。首先根据单个大气有害物质的等标排放量（Qc/Cm）筛选特征大气有害物质，本项目污染物的等标排放量计算结果见下表： 表4-12 建设项目大气有害物质等标排放量计算结果表 产污位置; 污染物名称; Qc排放速率; Cm小时标准浓度; Qc/Cm. kg/h; mg/m3; /. 生产车间; 颗粒物; 0.052; 0.45; 0.1156. 非甲烷总烃; 0.0209; 2.0; 0.0105. 根据上表，生产车间颗粒物和非甲烷总烃的等标排放量差值大于10%，因此本项目选择的主要特征污染因子颗粒物作为企业无组织排放的主要特征大气有害物质进行卫生防护距离初值计算。计算稿公式如下： ΔS=n（IS−LS-RS）（ρb×A×D） 式中：Cm——标准浓度限值； L——工业企业所需卫生防护距离； r——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——污染物可达到控制水平时速率（kg/h）。 表4-13 卫生防护距离计算参数表 污染源名称; 污染 指标; 计算系数; 污染物最大排放速率 (kg/h); Cm (mg/Nm3); 无组织 排放源 面积 （m2）; 无组织排放源高度(m); 计算卫生防护距离 L计(m); L (m). A; B; C; D. 生产车间; 颗粒物; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.052; 0.45; 1045; 10; 8.304; 50. 经上表计算，本项目的卫生防护距离为生产车间外50米。经现场踏勘，在该卫生防护距离内无居民点、学校、医院等敏感环境保护目标，符合卫生防护距离设置要求。 （5）非正常工况大气污染物产生及排放情况 本项目各废气处理设施与生产设施同步启停，不存在明显的非正常启停工况下的污染排放情况，本报告考虑废气处理设施维护不当而达不到设计去除效率的情况，按照去除效率0%计，排放时间按照1小时/次计，事故状态最多不超过1次/年，则非正常工况下的污染物排放源强详见下表。 表4-14 本项目有组织废气非正常工况下排放情况一览表 污染物排放源; 污染物; 事故原因; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 持续时间 （h/次）; 执行标准. 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）. FQ-04; 颗粒物; 废气处理效率0%; 16.43; 0.468; 1; 10; /. 非甲烷总烃; 6.579; 0.188; 60; 3. 由上表可知：本项目非正常工况下有组织排放的颗粒物不能达到《铸造工业大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1中执行标准限值；非甲烷总烃达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中标准。建设单位需要严格管理和维护废气污染治理设施，杜绝非正常工况的产生、降低或避免非正常工况的污染物排放影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.噪声 （1）本项目噪声污染物产生及治理情况 项目生产过程产生噪声的设备主要有空压机、压铸机、废气处理装置配套风机等，选择生产车间东、南、西、北厂界各噪声预测点及作为关心点，进行噪声影响预测。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），室内声源和室外声源按照导则附录B和附录A分别计算： ①室内声源 A.计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。计算公式如下： Lp1=Lw+10lg（Q4πr2+4R) 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw—点声源声功率级（A 计权或倍频带）； Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数，R=Sα/(1 −α) ，S 为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 B.计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级。计算公式如下： Lpli(T)=10lg（j=1N100.1Lplij) 式中：Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij ——室内j声源i倍频带的声压级，dB；1pij L N—室内声源总数。 - 计算出靠近室外维护结构处的声压级。计算公式如下： Lp2i(T)=Lpli(T)−(TLi+6） 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构 i 倍频带的的隔声量，dB； D. 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效生源的倍频带声功率级。计算公式如下： Lw=Lp2(T)+10lgS 式中：Lw ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外声源 室外声源在预测点产生的声级计算模型见附录 A。项目各噪声源都按点声源处理，根据声长特点，其预测模式为： Lp（r）=Lw+D−(Adiv+A+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置 r0 处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 项目中噪声源都按点声源处理，无指向性点声源几何发撒衰减的基本公式是： Lp(r)=Lp(r0)−20lgrr0 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置 r0 处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距离。 ③噪声贡献值计算公式 Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Ntj100.1LAj 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s。 本项目高噪声设备及噪声源情况见下表。 表4-15 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 位置; 声源名称; 设备数量; 单台声功率级dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 方向; 距离; 方向; 声级; 方向; 声压级dB(A). 1; 生产车间; 压铸机; 3; 75; 厂房隔声、距离衰减; 32; 8; 1; 东; 32; 东; 49.7; 00:00~24:00; 15; 东; 34.7. 南; 14; 南; 56.8; 南; 41.8. 西; 30; 西; 50.2; 西; 35.2. 北; 6; 北; 64.2; 北; 49.2. 注：选取生产车间西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置。 表4-16 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 设备数量; 空间相对位置; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级 dB(A); 距厂界距离m. 1; 空压机; 1; 29; 17; 1; 80; 东; 37; 基础减振、管道外壳阻尼、软连接；消声器；隔声罩; 00:00~24:00. 南; 62. 西; 46. 北; 8. 2; 废气处理风机; 1; 20; 18; 1; 80; 东; 46. 南; 52. 西; 36. 北; 9. 3; 冷却水泵; 1; 14; 19; 1; 80; 东; 52. 南; 48. 西; 30. 北; 9. 注：选取生产车间西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置。 表4-17 厂界噪声预测结果 序号; 预测点位置; 昼间噪声贡献值dB(A); 昼间噪声标准值dB(A); 夜间噪声贡献值 dB(A); 夜间噪声标准值dB(A); 达标情况. 1; 东厂界; 39.6; 65; 39.6; 55; 达标. 2; 南厂界; 43.0; 65; 43.0; 55; 达标. 3; 西厂界; 41.6; 65; 41.6; 55; 达标. 4; 北厂界; 54.0; 65; 54.0; 55; 达标. 由上表可知：本项目各噪声设备经优化、配套隔声降噪设施、优化布局、距离衰减等措施后，各厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值。 3.2噪声自行监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）要求，建议厂界至少每季度开展一次噪声监测，监测项目和监测内容如下表。 表4-18 本项目噪声监测计划 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 东、南、西、北厂界; 连续等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准. |
| --- | --- |

| 营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4. 固体废物 （1）本项目固体废物种类判断： 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）相关内容识别出本项目的固体废物。 表4-19 本项目副产物类别判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 废包装材料; 原料使用; 固态; 塑料; √; /; 4.1 h. 铝灰渣; 熔炼; 固态; 铝灰; √; /; 4.2 a. 废脱模剂; 压铸; 液态; 脱模剂; √; /; 4.1 h. 废油; 设备维护; 液态; 液压油; √; /; 4.2 g. 废抹布手套; 设备维护; 固态; 油类; √; /; 4.1 c. 喷淋废液; 废气设施; 液态; 溶剂; √; /; 4.3n. 废包装桶; 物料使用; 固态; 脱模剂; √; /; 4.1 h. 废包装桶; 物料使用; 固态; 矿物油; √; /; 4.1 h. 废活性炭; 废气设施; 固态; 有机废气; √; /; 4.3l. 废过滤布; 废气设施; 固态; 有机废气; √; /; 4.3l. （2）固体废物产生源强核算依据： 表4-20 本项目固废产生源强表 序号; 产生工序; 固废名称; 产生量（t/a）; 核算方法. 原料使用; 废包装材料; 0.1; 类比分析法. 熔炼; 铝灰渣; 6; 类比分析法. 压铸; 废脱模剂; 2; 类比分析法. 设备维护; 废油; 0.4; 类比分析法. 设备维护; 废抹布手套; 0.1; 类比分析法. 废气设施; 喷淋废液; 16.2; 物料平衡法. 物料使用; 废包装桶; 0.36; 类比分析法. 物料使用; 废油桶; 0.3; 类比分析法. 废气设施; 废活性炭; 14.015; 经验系数法. 废气设施; 废过滤布; 0.1; 类比分析法. - 废包装材料：根据企业提供数据，原辅料使用会产生废包装材料0.1t/a。 - 铝灰渣：根据同行业类比，熔化过程会产生铝灰渣6t/a。 - 废脱模剂：压铸过程中使用脱模剂，脱模剂回收装置定期维护，根据企业提供资料，产生废脱模剂2t/a。 - 废油：根据企业提供数据，预计产生废油0.4t/a。 - 废抹布手套：根据同行业类比，设备维护产生废抹布手套0.1t/a。 - 喷淋废液：根据水平衡，预计产生喷淋废液16.2t/a。 - 废包装桶：根据企业提供数据，预计产生废包装桶0.36 t/a。 - 废油桶：根据企业提供数据，预计产生废油桶0.3 t/a。 - 废活性炭：根据废气治理方案，活性炭饱和吸附容量10%，活性炭装置吸附的有机废气量1.215t，所需的活性炭量为12.15t。填充量为3.2t，每年更换4次满足要求，则本项目共计产生废活性炭量=4*3.2+1.215=14.015t/年。 - 废过滤布：根据企业提供数据，预计产生废过滤布0.1t/a。 （3）固体废物属性识别 根据《国家危险废物名录（2025）》和《固体废物分类与代码目录》等文件，本项目固体废物属性判别和代码识别结果见下表。 表4-21 本项目固体废物属性判别情况表 工序/生产线; 固体废物 名称; 主要有 害物质; 物理性质; 危险 特性; 固废属性; 固废代码; 固废编码; 产生量（t/a）; 综合利用量 （t/a）; 处理处置量（t/a）; 贮存方式. 熔炼; 铝灰渣; 铝渣; 固态; R; 危险废物; HW48; 321-026-48; 6; 0; 6; 密封保存. 压铸; 废脱模剂; 脱模剂; 液态; T; HW09; 900-007-09; 2; 0; 2. 设备维护; 废油; 油类; 液态; T/I; HW08; 900-217-08; 0.4; 0; 0.4. 设备维护; 废抹布手套; 油类; 固态; T/I; HW49; 900-041-49; 0.1; 0; 0.1. 废气设施; 喷淋废液; 溶剂; 液态; T/I; HW09; 900-007-09; 16.2; 0; 16.2. 物料使用; 废包装桶; 脱模剂; 固态; T/I; HW49; 900-041-49; 0.36; 0; 0.36. 物料使用; 废油桶; 矿物油; 固态; T/I; HW08; 900-249-08; 0.3; 0; 0.3. 废气设施; 废活性炭; 有机物; 固态; T; HW49; 900-039-49; 14.015; 0; 14.015. 废气设施; 废过滤布; 有机物; 固态; T; HW49; 900-041-49; 0.1; 0; 0.1. 原料使用; 废包装材料; /; 固态; /; 一般工业固废; SW17; 900-003-S17; 0.1; 0.1; 0. （4）固废防治措施评述 本项目建成后全厂固废利用处置情况见下表： 表4-22 全场固废利用处置方式一览表 污染工序; 固体废物; 废物 类别; 废物代码; 原项目产生量（t/a）; 本项目产生量（t/a）; 以新带老量（t/a）; 全厂产生量（t/a）; 处理方式; 是否符合环保要求. 硬化测试; 废硬化胶水; HW13; 900-014-13; 0.006; 0; 0; 0.006; 无锡鸿邦环保科技有限公司处置; 符合. 粘度测试; 废无尘布; HW49; 900-041-49; 0.01; 0; 0; 0.01. 精雕; 废切削液; HW09; 900-007-09; 0.0315; 0; 0; 0.0315. 精雕; 含油废弃物; HW08; 900-249-08; 0.12; 0; 0; 0.12. 设备维护; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.05; 0.4; 0; 0.45. 包装; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.6; 0.36; 0; 0.96. 废气设施; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 5.899; 14.015; 0; 19.914. 熔炼; 铝灰渣; HW48; 321-026-48; 0; 6; 0; 6; 新增危废，委托有资质单位处置; 符合. 压铸; 废脱模剂; HW09; 900-007-09; 0; 2; 0; 2. 设备维护; 废抹布手套; HW49; 900-041-49; 0; 0.1; 0; 0.1. 废气设施; 喷淋废液; HW09; 900-007-09; 0; 16.2; 0; 16.2. 物料使用; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0; 0.3; 0; 0.3. 废气设施; 废过滤布; HW49; 900-041-49; 0; 0.1; 0; 0.1. 员工生活; 生活垃圾; SW64; 900-099-S64; 18; 0; 0; 18; 环卫部门统一清运填埋; 符合. 组装、测试; 不合格品; /; /; 0.6; 0; 0; 0.6; 物资单位 回收; 符合. 原料使用; 废包装材料; SW17; 900-003-S17; 0; 0.1; 0; 0.1. （5）本项目固体废物管理要求 固体废物应实行全过程严格管理，从产生源头起分类收集、分区贮存、分类处理处置。一般工业固废和危险固体废物应分别设置存贮设施或场所，不可以一般工业固废和危险固体废物混合收集或存档，也不可将一般工业固废和生活垃圾等混入危险废物中。 1）一般固体废物管理要求 ※安全贮存要求： 本项目一般工业废物贮存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，无危险废物和生活垃圾混入，防止雨水进入造成二次污染。场内堆放和转移运输过程应防止抛洒逸散，转移过程中不会对沿线环境造成不良影响。 一般工业固废贮存场所并要按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志牌。 ※综合利用要求 一般工业固废应根据其特性和利用价值，优先进行资源化利用。 2）危险废物管理要求 本项目拟扩建6m2的危废仓库用于暂存新增危险废物，一次最大暂存量6t，危废仓库容量可满足危险废物贮存要求。危险固废堆场均已做好了防风、防雨、防渗措施，有足够且满足相关规定要求的固废贮存场所。危废暂存场所基本情况见下表。 表4-23 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危险废物暂存点; 铝灰渣; HW48; 321-026-48; 危废 堆场; 6m2; 袋装; 6t; 一个月. 废脱模剂; HW09; 900-007-09; 袋装; 季度. 废油; HW08; 900-217-08; 桶装; 季度. 废抹布手套; HW49; 900-041-49; 袋装; 季度. 喷淋废液; HW09; 900-007-09; 桶装; 季度. 废包装桶; HW49; 900-041-49; 袋装; 季度. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装; 一个月. 废过滤布; HW49; 900-041-49; 袋装; 季度. 废油桶; HW08; 900-249-08; 袋装; 季度. ※安全贮存要求： ①贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； ②对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能。 ③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； ⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等等。 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求加强危废贮存设施管理，具体要求见下表。 表4-24 贮存设施建设要求 序号; 贮存设施建设要求; 本项目应采取的应对措施. 1; 贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。; 建设单位危废仓库内设置分类分区存放区域和标识牌，严格按照对应分类暂存。. 2; 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存; 本项目不涉及常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物。. 3; 贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志; 本项目新增危废仓库将按照HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志，并加强管理维护。. 4; HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月; 本单位应落实危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确。新增危废仓库建成后，将安装视频监控，并确保视频记录将按照要求保存至少3个月。. 5; 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。; 本项目危废仓库防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施完善，并应该在运营过程中加强管理和维护。液态危废暂存区域应设置截留设施。. 6; 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。; 本项目危废仓库设专人负责，门口上锁并由专人保管，严禁无关人员进入。. 7; 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）。; 本项目危废仓库内危险废物分类分区存放。液态危废存放在吨桶内，危废仓库地面拟铺设环氧地坪，并应设置截留设施。. 8; 易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存应设置气体收集装置和气体净化设施； 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297 要求。; 本项目无易产生粉尘、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味的危险废物存放。. 9; 贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。 贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。; 本项目危废仓库设计阶段应充分考虑泄漏监控和事故废水/液收集系统，建成后应及时修编突发环境事件应急预案，配备必要的应急物资，并开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。. 10; 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。; 本项目液态危险废物采用吨桶暂存。. 11; 危险废物贮存应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。; 本项目危险废物贮存设施投入使用前将完善国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。. 3）合理处置的要求 危险固体废物应遵循减量化、无害化的原则，建设单位应加强生产管理，源头上减少危险固废的产生，对已产生的危险废物应进行合理的收集和暂存，并合理安排时间委托有相应资质的危险废物处理处置单位处理处置。 4）生活垃圾管理要求 办公生活垃圾用垃圾桶收集后由环卫部门统一清运处理。 5. 土壤、地下水 （1）本项目土壤、地下水污染防治措施 本项目地下水和土壤污染主要来源于危险废物的泄漏，建设单位生产区域拟在水泥硬化地面的基础上铺设环氧树脂涂层；危险废液桶装加盖后放在防渗漏托盘。根据本项目平面布局特点应如下防渗措施： 表4-25 本项目分区防渗要求 序号; 防渗分区; 防渗要求. 1; 生产车间; 一般防渗：水泥硬化基础（厂房现有结构）+环氧树脂涂层地面；危废仓库拟设置截流设施. 2; 其他区域（厂区道路）; 一般防渗；水泥硬化基础. （2）本项目土壤、地下水跟踪监测计划 本项目地下水和土壤污染的可能性和程度均较小，正常情况可不开展地下水和土壤跟踪监测，当发生液态物料、危险废液等物质泄漏、废气处理装置事故且泄漏液可能进入到外环境时，在泄漏物质流经的区域附近开展地下水和土壤的监测，检查泄漏事故污染影响情况。 6. 生态 本项目不涉及。 7. 环境风险分析 7.1风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2……+ qn/Qn 式中：q1、q2…，qn 为每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2…Qn 为每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 本项目涉及的主要危险物质，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目所涉及的易燃、易爆、有毒等危险物质临界量见下表。 表4-26 危险物质使用量及临界量 序号; 危险物质名称; 单元最大存在量（t）w; 临界量（Qn/t）; 该种危险物质Q值. 1; 脱模剂; 3; 危害水环境200; 0.015. 2; 润滑油; 0.5; 2500; 0.0002. 3; 废脱模剂; 0.25; 危害水环境200; 0.00125. 4; 废油; 0.25; 2500; 0.0001. 5; 喷淋废液; 1.8; 危害水环境200; 0.009. ρ; 0.02555. 由上表可知，Q<1，环境风险物质的存储量较小。 7.2风险源分布情况及可能影响的途径 表4-27 本项目环境风险源分布情况及可能的影响途径 序号; 风险单元; 风险源; 风险物质; 风险类型; 影响途径. 1; 生产单元; 生产车间; 脱模剂、润滑油; 泄漏、火灾; 润滑油遇明火发生火灾；脱模剂泄漏进入地表水环境影响水生生态环境. 2; 环保设施单元; 废气处理设施; 有机废气; 超标 排放; 废气处理设施运行不当或维护不到位，导致处理效率降低，引起废气污染物超标排放。. 危废仓库; 喷淋废液; 泄漏; 喷淋废液进入地表水环境影响水质和水生生态环境。. 7.3环境风险防范措施 建设单位应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行后的环保安全工作。安全环保机构组建后，将根据相关的环境管理要求，结合无锡市具体要求，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，提高员工安全意识和安全防范能力。 风险防范措施的目的是从事故源头开始管理，消除产生事故的诱因，从而降低事故概率。 - 7.3.1选址、总图布置和建筑安全防范措施 （1）选址、总图布置 在厂区总平面布置方面，严格执行相关规范要求，合理布置生产车间设备平面布局，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；生产车间之间的防火间距确保符合《建筑设计防火规范》（2018年版）的标准和要求。严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区域划分；按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。 （2）建筑安全防范 主要生产装置区布置在车间厂房内，对人身造成危险的运转设备配备安全罩。在楼板操作及检修平台有孔洞的地方设有盖板。根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求进行设计。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（2018年版）的要求。并按照《建筑灭火器配置设计规范(GBJl40-90)》和《火灾自动报警系统设计规范(GBJl66-88)》设置了消防系统，配备必要的消防器材。各建筑物根据《建筑物防雷设计规范(GB50057-1994)》要求采取相应的防雷设施。工作人员配备必要的个人防护用品。 - 7.3.2贮运安全防范措施 本项目储运安全防范措施主要涉及原料等，项目收集的危险废物贮存在危废暂存间内。严格执行《危险废物贮存污染控制标准》等有关要求。 危险废物仓库满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）：贮存场所地面作硬化处理，场所雨棚、围堰或围墙，设置危险废物识别标志，不同危险废物做到分类贮存。根据相关管理规定，危险废物贮存不得超过一年，企业必须按照管理要求做好台账记录，定期将项目产生的危险废物交给有资质的单位安全处置，禁止长期存放。危险废物收集转移过程按照要求办理转移审批手续，严格执行转移联单制度，确保危险废物从产生、转移到处置的全过程监控，防止抛洒逸散。 - 7.3.3工艺技术设计安全防范措施 各类设备和工艺管道从设计、安装，制造严格按照安全规定要求进行，设备、管道动静密封点采取有效的密封措施，防止物料跑冒滴漏。生产车间加强通风，所有设施必须通过验收后方能投入使用，高温设备和管道应设立隔离栏，并有警示标志。 按照《机械设备防护罩安全要求》（GB8196-87），对设备外露的运转部件设防护罩，对危险区域设置防护围栏。进入生产区域人员应穿戴好个人安全防护用品，如防护眼镜等。同时工作服要达到“三紧”，女职工的长发要束在安全帽内，以防意外事故的发生。生产时，须为职工提供相应的劳动防护用品，并建立职工健康档案，定期对职工进行体检。对于高温高热岗位，应划出警示区域或设置防护或屏蔽设施，防止人员受到热物料高温烫伤。 - 7.3.4自动控制设计安全防范措施 生产车间内设置火灾报警及消防联动系统，用于对厂内重点场所的情况进行监控。在生产车间及贮存区设置可燃性气体检测报警器、烟感报警器、火灾报警器，空气中产生烟雾或可燃性气体浓度出现异常时会及时报警，控制中心可立刻收到信号并采取相应措施。 生产工艺自动控制，减少人工操作的不稳定性，降低人为操作失误导致的事故发生的概率。 - 7.3.5电气、电讯安全防范措施 企业防爆、防火电缆，电气设施采用触电保护，爆炸危险区域的划分、防爆电器(气)的安装和布防符合《爆炸和火灾环境电力装置设计规范(GB50058-92)》要求。根据车间的不同环境特性，选用不同的电气设备，设置防雷、防静电设施和接地保护。执行《电气装置安装工程施工和验收规范》GB50254-96等的要求，确保工程建成后电气安全符合要求。配电箱开关等设施外壳，除接零外还应设置可靠的触电保护接地装置及安全围栏，并在现场挂警示标志。配电室必须设置挡板及金属网，如采用地下电缆沟，应设支撑架。 - 7.3.6火灾消防安全防范措施 火灾防范措施：根据火灾危险性等级和防火，防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求。凡禁火区均设置明显标志牌。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（2018年版）的要求。在内按照规范要求配置消火栓及消防水炮，当地消防中队负责消防工作。 火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至当地消防中队。 - 7.3.7安全生产管理系统 项目投产后，公司应在安全生产方面制订一系列的安全生产管理制度，健全安全生产责任制，建立各岗位的安全操作规程，技术规程，设置了安全生产管理机构，成立企业安全生产领导小组和配备专职安全生产管理人员。制订规章制度的主要有：安全教育和培训制度、劳动防护用品和保健品发放管理制度、安全检修制度、安全设施和设备管理制度、安全检查和隐患整改制度、作业场所职业卫生管理制度、事故管理制度。 - 7.3.8泄漏事故的防范 企业涉及液态原辅料时，物料泄漏事故防范是生产和储运过程中最重要的环节；发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。本项目发生泄漏后，泄漏物料经过收集沟最终收集暂存，待事故结束后委外处置。 - 为了避免因液态原辅料容器破损造成环境污染，设置收集池，收集池的容量不得小于最大一个包装容器内原料的最大贮量。一旦发生事故，原料能滞留在事故池内，可避免对水体的污染。 - 危险品物质的保管和使用部门，应建立严格的管理和规章制度，原料装御、使用时，全过程应有人在现场监督，一旦发生事故，立即采取防范措施。 - 发现物料贮存及输送容器、设备发生泄漏等异常情况时，岗位操作人员应及时向当班班长及调度汇报。相关负责人到场，由当班班长或岗位主操作人员成临时指挥组。相关负责人到场后，由车间职能部门、公司主管领导组成抢险指挥组，指挥抢险救援工作，视情况需要及时向有关部门求援。 - 在每年的雷雨季节到来之前，对贮存区的防雷、防静电的接地装置进行检测检查，如有不合格，必须进行整改。 - 定时到仓库检查，对有关情况及时处理，并作好记录。 - 定期检查各种装置的运行情况。对管道、阀门等装置作定期操作检查及时发现隐患，是预防事故发生重要措施；通过安装自控仪表加强对重要参数进行自动控制，对关键性设备部件进行定期更换，是防止设备失灵引起事故的措施之一。 7.3.9污染治理设施的管理 制定废气处理设施管理制度，专人负责并定期维护点检，按期更换活性炭、过滤棉，定期委托监测单位进行监测，确保处理设施长期稳定有效的运行。一旦发现废气处理设施异常，应立即通知应急组织机构指挥部领导并采取措施恢复正常，必要时需停止生产活动。 - 7.3.10事故应急预案 建设单位对有一定发生概率的事故都应建立应急预案，本报告在分析企业环境风险的基础上，提出突发事故应急预案。企业应编制完成《突发环境事件应急预案》，并报所在地环境保护主管部门备案。 本项目利租用厂房进行生产，在生产设施及公辅设施布局时应充分考虑设施、电器等的安全要求；企业将合理规划和协调采购管理，减少易燃易爆和有毒有害物料在厂区内的存储量。生产车间地面全部铺设环氧树脂涂层，危废仓库设有截流设施，各风险单元防腐防渗措施均应落实到位。公司已在雨水排口设有切断阀门，提高风险防控能力。 本项目在落实好上述风险防范措施的前提下，环境风险可控。 8. 电磁辐射 本项目不涉及。 9. 排污口规范化管理 - 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）和省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办[2024]16号）文相关要求设置排污口并张贴排污口环保标识牌。 - （1）废气：本项目新增1个废气排放口FQ-04，应按规范设置排放口、采样口、采样平台、排放口标识牌等； - （2）废水：本项目依托现有的1个污水排放口，应按规范设置排污口标识牌、监控池或采样井； - （3）固废：本项目依托现有的一般固废暂存区和危废暂存仓库，应分别按规范设置标识标志牌、信息公开栏等； （4）噪声：本项目高噪声设备主要为冷却塔、空压机、废气处理风机等辅助设备，应在其作业区域内张贴噪声污染标示牌。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 熔炼、压铸 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 集气罩收集，经喷淋塔+过滤+二级活性炭处理后由新增的15米高排气筒FQ-04排放 捕集率90% 处理效率90% | 江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1中大气污染排放限值 |
|  |  | 压铸 | 非甲烷总烃 |  | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中大气污染物有组织排放限值 |
|  | 无组织 | 熔炼、压铸 | 颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物 | 未被收集的废气在车间通风排放 | 厂界浓度执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值 |
|  |  | 熔炼、压铸 | 颗粒物 |  | 厂区内浓度执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1厂区内颗粒物无组织排放限值 |
|  |  | 压铸 | 非甲烷总烃 |  | 厂区内浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中厂区内VOCs无组织排放限值 |
| 地表水环境 | WS-001 |  | COD、SS | 冷却废水接管梅村水处理厂集中处理，尾水排入梅花港。 | 接管浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级标准。 |
| 声环境 | 空压机、冷却水泵、废气处理风机 |  | 设备工作噪声 | 优化选型、合理布局、配套必要的隔声设施 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | - 分类收集、分区存放、分类处理处置或综合利用； - 全过程管理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、分区防渗：车间全部做防渗漏处理；危废仓库设有托盘； 2、加强管理：合理协调危险废物转移周期，尽量减少厂区内库存量。加强对可能存在泄漏风险的区域的巡查和管理，设置专门的部门和人员负责上述工作。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、防渗漏措施：分区防渗，固化地坪；危废仓库设有截流托盘。 2、消防用水：园区消防用水依赖市政自来水供应系统。 3、消防废水收集：本项目雨水排口已建切断阀，可将消防废水拦截。 4、设专人管理废气处理设施，定期点检和维护，确保长期稳定达标排放。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、加强管理，建立环保管理责任制度，落实责任人和职责，加强管理者和员工的环保意识培训和环保管理法规资料的学习。 2、本项目卫生防护距离为生产车间外50m，卫生防护距离范围内无环境敏感目标，符合要求，今后该卫生防护距离内不得新建学校、居民区等敏感目标。 |  |  |  |  |

- 六、结论

- 相关法律法规及政策的相符性分析 建设项目位于太湖流域三级保护区内，建设内容与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日）和《江苏省太湖水污染防治条例》相关要求相符。建设项目符合国家、地方产业政策，项目选址符合区域总体规划，并能够满足生态保护红线、环境质量底线以及资源利用上限的要求。 - 环保措施有效性分析 在全面落实第四章所述各项环保工程和治理、管理措施后，项目投运后各类污染物预期可达到有效控制实现达标排放，对外环境影响较小，不会降低区域功能类别： （1）水污染物： 本项目冷却废水接管梅村水处理厂集中处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级标准。 （2）大气污染物： 本项目建成后排气筒FQ-04排放口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1中对应排放限值；非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的大气污染物有组织排放限值。 无组织排放颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中排放限值要求；厂区内颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1中排放限值要求。 （3）固废： 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置。 （4）噪声： 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 综上所述，昊斯特年产铝箱体120万件项目污染防治和风险防范措施有效可行；项目满足总量控制要求，环境风险可以接受。因此，在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施的前提下，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量 （固体废物产生量） ① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量 （固体废物产生量） ③ | 本项目排放量 （固体废物产生量） ④ | 以新带老削减量 （新建项目不填） ⑤ | 本项目建成后 全厂排放量 （固体废物产生量） ⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | / | 0.337 | 0 | 0.337 | +0.337 |
|  | 二氧化硫 | 0 | 0 | / | 0.0072 | 0 | 0.0072 | +0.0072 |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | / | 0.3366 | 0 | 0.3366 | +0.3366 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0595 | 0.0595 | / | 0.135 | 0 | 0.1945 | +0.135 |
| 废水 | 废水量 | 2182.5 | 2182.5 | / | 1440 | 0 | 3622.5 | +1440 |
|  | COD | 0.7442 | 0.7442 | / | 0.1152 | 0 | 0.8594 | +0.1152 |
|  | SS | 0.4806 | 0.4806 | / | 0.1440 | 0 | 0.6246 | +0.6246 |
|  | 氨氮 | 0.0765 | 0.0765 | / | 0 | 0 | 0.0765 | 0 |
|  | TN | 0.1147 | 0.1147 | / | 0 | 0 | 0.1147 | 0 |
|  | TP | 0.0096 | 0.0096 | / | 0 | 0 | 0.0096 | 0 |
| 一般固废 | 不合格品 | 0.6 | 0.6 | / | 0 | 0 | 0.6 | 0 |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | / | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 生活垃圾 | 18 | 18 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 | 废硬化胶水 | 0.006 | 0.006 | / | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
|  | 废无尘布 | 0.01 | 0.01 | / | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
|  | 废切削液 | 0.0315 | 0.0315 | / | 0 | 0 | 0.0315 | 0 |
|  | 含油废弃物 | 0.12 | 0.12 | / | 0 | 0 | 0.12 | 0 |
|  | 废润滑油 | 0.05 | 0.05 | / | 0.4 | 0 | 0.45 | +0.4 |
|  | 废包装桶 | 0.6 | 0.6 | / | 0.36 | 0 | 0.96 | +0.36 |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | / | 0.3 | 0 | 0.3 | +0.3 |
|  | 废活性炭 | 5.899 | 5.899 | / | 14.015 | 0 | 19.914 | +14.015 |
|  | 废过滤布 | 0 | 0 | / | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 铝灰渣 | 0 | 0 | / | 6 | 0 | 6 | +6 |
|  | 废脱模剂 | 0 | 0 | / | 2 | 0 | 2 | +2 |
|  | 废抹布手套 | 0 | 0 | / | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 喷淋废液 | 0 | 0 | / | 16.2 | 0 | 16.2 | +16.2 |

附图：

附图1：建设项目地理位置图；

附图2：建设项目周围500米环境示意图；

附图3：本项目车间平面布置图；

附图4：厂区雨污水管网图；

附图5：土地利用规划图；

附图6：江苏省生态空间保护区域分布图；

附图7：无锡市环境管控单元图

附件：

- 江苏省投资项目备案证；

- 登记信息单；

- 营业执照；

- 建设项目环境影响审批现场勘察表；

- 厂房租赁合同；

- 环保租赁协议；

- 现有项目环评批复；

- 验收意见；

- 现有项目国排登记材料；

- 建设项目排放污染物指标申请表；

- 危废处置承诺书；

- 《委托书》；

- 环评项目技术服务合同书；

- 《声明》，无锡昊斯特科技有限公司；

- 《编制情况承诺书》，无锡市科泓环境工程技术有限责任公司；

- 原辅材料MSDS；

- 现场踏勘照片；

- 江苏省生态环境分区管控综合查询报告书。